DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE      RADOVA NA SANACIJI ZATVORENOG ODLAGALIŠTA ‘‘REŠETARI‘‘ U OPĆINI REŠETARI - FAZA 1

DIO II: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

DIO II: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

I.	ZAHTJEVI NARUČITELJA, TEHNIČKI UVJETI	5

I.1.	OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	5

1. OPĆI PODACI	5

1.1. Uvod	5

1.2. Dostupnost lokaciji radova	6

1.3. Opis radova	6

1.3.1. Radovi	6

1.3.2. Opseg radova	6

1.4. Obavijesti o gradilištu	7

1.5. Podaci o radovima	7

1.6. Dimenzije	8

1.7. Dinamički plan izvođenja radova (gantogram)	8

1.8. Izvješća o napredovanju rada	8

1.9. Geotehnički uvjeti	9

2. POSTOJEĆE STANJE	9

2.1. Uvod	9

2.2. Istraživanja	9

2.3. Informacije i upute	9

2.4. Mjere predostrožnosti	9

2.5. Skretanje komunalnih instalacija	10

3. PRIPREMNI RADOVI	10

3.1. Općenito	10

3.2. Izvedba i izrada	10

4. STANDARDI	10

4.1. Standardi	10

4.2. Sadržaji koji nisu pokriveni standardima	11

5. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA	11

6. PRIRUČNICI ZA RAD I ODRŽAVANJE	11

6.1. Tehnička dokumentacija	11

6.1.1. Upute za montažu/instalaciju	11

6.1.2. Rukovanje opremom	11

6.1.3. Ispitivanja na gradilištu	12

6.1.4. Tehnička dokumentacija za puštanje u rad	12

6.1.5. Tehnička dokumentacija u periodu održavanja i redovitog rada	12

6.2. Obveze izvođača	12

7. KONTROLA KVALITETE	12

7.1. Odgovornosti i procedure	12

7.2. Uzorci, materijali i oprema za ispitivanje	13

7.3. Laboratoriji	13

7.4. Kontrola i ispitivanja	14

7.5. Zapisi sa Gradilišta i potvrde ispitivanja	14

8. SIGURNOST, SANITARNI UVJETI I ODVODNI SUSTAV	14

8.1. Opći zahtjevi sigurnosti	14

8.2. Zaštita od požara	15

8.3. Zaštita od buke i ometanja	15

8.4. Uređivanje prometa i pristup	15

8.5. Čistoća javnih cesta	15

8.6. Privremeni sustavi odvodnje	15

8.7. Kontrola onečišćenja	16

9. ČIŠĆENJE I UKLANJANJE DRVEĆA I ŠIBLJA	16

9.1. Raščišćavanje gradilišta	16

I.2.	OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVINSKE RADOVE	17

1. OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA GRAĐEVINSKE RADOVE	17

1.1. Uvodni dio	17

1.2. Privremeni radovi	17

1.3. Pripremni radovi	18

1.3.1. Projekt organizacije gradilišta i plan radova	18

1.3.2. Geodetski radovi	18

1.3.3. Raščišćavanje terena i uklanjanje gornjeg sloja tla	18

1.4. Klasifikacija iskopa	19

1.4.1. Široki iskop	19

1.4.2. Iskopi regulacijskih kanala	22

1.4.3. Uski iskop - iskopavanje rova	23

1.5. Materijal iz iskopa	25

1.6. Prijevoz iskopanog materijala	25

1.7. Uređenje temeljnog tla	25

1.7.1. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem	25

1.7.2. Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom	28

1.8. Izvedba nasipa	29

1.8.1. Izrada nasipa od zemljanih materijala	33

1.8.2. Izrada nasipa od kamenih materijala	33

1.9. Izrada posteljice	34

1.9.1. Izrada posteljice od kamenih materijala	35

1.10. Izrada nosivog sloja	36

1.11. Troslojni geokompozit za vodu	41

1.11.1. Opseg radova	41

1.11.2. Izvješća o ispitivanju	41

1.11.3. Izvedba	42

1.12. Obostrano hrapava  “PEHD” geomembrana	43

1.12.1. Opseg radova	43

1.12.2. Materijal	43

1.12.3. Izvedba	43

1.13. Geokompozit GCL	44

1.13.1. Opseg radova	44

1.13.2. Kontrola kvalitete ugrađenog materijala	45

1.14. Monitoring gornjeg brtvenog sustava	45

1.15. Netkani tekstil (geotekstil)	45

1.16. Zaštita pokosa oblaganjem kamenom (roliranje)	46

1.17. Oblaganje humusom	46

2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	47

2.1. Općenito	47

2.2. Osnovni zahtjevi	48

2.3. Isporuka svježeg betona	50

2.3.1. Informacije korisnika betona proizvođaču	50

2.3.2. Informacije proizvođača betona korisniku	50

2.3.3. Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton	51

2.3.4. Otpremne informacije za gradilišni beton	51

2.3.5. Konzistencija pri isporuci	51

2.3.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti	52

2.3.7. Kontrola proizvodnje	52

2.3.8. Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti	52

2.3.9. Ispitivanje betona	53

2.4. Oplate	54

2.4.1. Općenito	54

2.4.2. Površinska obrada	54

2.4.3. Oplatna ulja	54

2.4.4. Oplatni ulošci i nosači	54

2.4.5. Uklanjanje oplate	55

2.5. Armatura i ugradnja armatura	55

2.5.1. Materijali	55

2.5.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje	56

2.6. Betoniranje	57

2.6.1. Uvjeti kakvoće betona	57

2.6.2. Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona	57

2.6.3. Kontrola prije betoniranja	57

2.6.4. Ugradnja i zbijanje	57

2.6.5. Njegovanje i zaštita	58

2.6.6. Aktivnosti poslije betoniranja	59

2.6.7. Konstrukcijske spojnice	59

2.6.8. Geometrijske tolerancije	60

3. UREĐENJE OKOLIŠA	61

4. MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI	62

I.3.	OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA OPREMU I ELEKTRO RADOVE	63

1.1. Uvod	63

1.2. Propisi i standardi	64

1.3. Pakiranje, označavanje i dostava na gradilište	64

1.4. Skladištenje i zaštita	65

1.5. Nacrti	65

1.6. Planiranje rada	65

1.7. Inspekcije i ispitivanja	65

1.8. Ispitivanja na gradilištu	66

1.9. Posebni tehnički uvjeti izvođenja elektroinstalacija	66

1.10. Mjerenja	66

1.11. Zaštitne mjere	67

1.12. Ispitivanja i atesti	67

I.4.	POSEBNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	68

1.1. Općenito	68

1.2. Opis	68

1.3. Postojeće stanje	68

1.4. Podaci iz dokumenata prostornog uređenja	68

1.5. Izrađena dokumentacija	68

1.6. Geotehnički istražni radovi i geodetski radovi	69

1.7. Dinamika izvršenja ugovora	69

I.5.	MJERE ZAŠTITE	70

1.1. Mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša	70

1.2. Mjere zaštite od požara i eksplozija	73

1.2.1. Općenito	73

1.2.2. Tehničke mjere zaštite	73

1.2.3. Mjere zaštite na radu	74

II.	TROŠKOVNIK	76

III.	PRILOZI	78

III.1.	Prilog 1. Ponudbeni troškovnik	78

III.2.	Prilog 2. Lokacijska i građevinska dozvola	79

ZAHTJEVI NARUČITELJA, TEHNIČKI UVJETI

OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OPĆI PODACI

Uvod

Ova Dokumentacija za nadmetanje sadrži nabavu radova FAZE 1 po sistemu stvarno izvedenih radova. Radovi obuhvaćaju formiranje i zatvaranje odlagališta, odnosno odlagališnog prostora na kojem je odložen otpad, sa izradom završnog brtvenog sustava na zatvorenom odlagalištu “Rešetari” u Općini Rešetari.

Sanacija, odnosno zatvaranje odlagališta na kojem je odložen otpad, uključuje i izgradnju obodnog kanala oko odlagališta za prikupljanje oborinskih voda te izgradnju i uređenje protupožarnog pojas i zaštitnog zeleneog pojasa. Cjelokupni zahvat sanacije prostora odlagališta, zajedno s obodnim kanalom, protupožarnim pojasom, te zaštitnim pojasom izvesti će se na novoformiranoj katastarskoj čestici br.1704/1 k.o. Rešetari.

Odlagalište ''Rešetari'' nalazi se oko 500 m jugozapadno od naselja Rešetari, koje je ujedno središnje općinsko naselje. Uz samo odlagalište, njegov sjeveroistočni dio, smještena je tvornica kože ''Psunj'', dok na istočnoj strani na udaljenosti cca 500 m protječe potok ''Rešetarica'', a cijelo područje je močvarnog tipa. Sa zapadne strane na udaljenosti od cca 150 m nalazi se izgrađeni odnosno neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Rešetari.

Do odlagališta se dolazi makadamskim putem, kojim je odlagalište povezano s javnom prometnicom Ž 4158 Nova Gradiška-Rešetari koja povezuje Požešku kotlinu i širi dio Slavonije sa državnom autocestom A3. Uređenje ove prilazne ceste je predmet zasebne projektne dokumentacije i zasebna faza izvođenja radova  (FAZA 0.)

Odlagalište "Rešetari" počelo se koristiti 1984.godine, kad je donesena odluka da se otpad Grada Nove Gradiške odlaže na zemljištu u društvenom vlasništvu, a koje je služilo kao pozajmište-glinište. Radi nastalih depresija tijekom eksploatacije gline, lokacija nije bila pogodna za rekultivaciju te je stoga odabrana za obavljanje komunalne djelatnosti, tj. odlaganje otpada. Od ukupne površine cca 4,2 ha, na oko 2,88 ha odlagan je otpad. Odlagalište je zatvoreno 1997.god. Prema dobivenim litološkim profilima bušotina na odlagalištu, dubina depresije, točnije debljina odloženog sloja otpada  kreće se između 2,5 i 3,5 m. Na nekim mjestima otpad prelazi okolne kote terena u visini do 2 m.

U sklopu grafičkih priloga dani su poprečni i uzdužni presjeci kroz prostor odlagališta, s ucrtanom linijom postojećeg otpada te prirodnog terena, dobivene temeljem izmjerenih visina otpada na postojećim litološkim bušotinama. Temeljem navedenih presjeka i točnijim izračunom količina otpada, dobiveno je da je na odlagalištu odloženo 70.000 m3 raznovrsnog otpada.

Kako se radi o odlagalištu koje je radilo mimo pravila struke i primjene mjera zaštite okoliša, predviđena je sanacija, odnosno prekrivanje odloženog otpada vodonepropusnom prekrivkom kako je to predviđeno izrađenom Studijom o utjecaju na okoliš,a sa ciljem da se spriječe daljnji negativni utjecaji na okoliš od odloženog otpada.

Prostornim planom Brodsko-posavske županije, određeno je da se u svakom naselju s područja Županije formira, unutar granica građevinskog područja, reciklažno dvorište. Prema prijedlogu Plana gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj županiji, za Općinu Rešetari je predviđeno jedno reciklažno dvorište i minimalno dva zelena otoka (minimalno jedan po u svakom naselju). Reciklažno dvorište za područje općine Rešetari planira se izgraditi na području odlagališta "Rešetari".  Izgradnja reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajima je predmet zasebne projektne dokumentacije te čini zaseban zahvat (FAZA 2). Površina novoformirane parcele, zatvorenog odlagališta “Rešetari” u Općini Rešetari je nepravilnog oblika mnogokuta, ukupne tlocrtne površine 41.413,27m2.

Granica zahvata FAZE 1 obuhvaća tlocrtnu površinu od 36.068,0 m2, te se u dijelu interne prometnice, odnosno protupožarnog puta preklapa s površinom u obuhvatu FAZE 2, obzirom da se u FAZI 1 predviđa i formiranje makadamskog prilaznog puta, od ulaza odlagališta do protupožarnog puta oko odlagališta, a koji će se zajedno s dijelom protupožarnog puta uz reciklažno dvorište, u FAZI 2 izvesti kao asfaltirana interna prometnica.

Tlocrtna površina saniranog prostora za odlaganje otpada iznositi će 24.769,38 m2 , a ostatak površine unutar zahvata FAZE 1 čine protupožarni pojas, obodni kanal i zaštitni pojas. Cjelokupna novoformirana parcela površine 41.413,27m2 bit će ograđena ogradom visine 2 m, koja će se postaviti po dužini granice parcele. Izgradnja ove ograde sastavni je dio zahvata FAZE 1.

Dostupnost lokaciji radova

Izvođač je dužan osigurati pristup tj. dostupnost gradilištu, te ga mora urediti u dogovoru s nadzornim inženjerom i odgovornom osobom Naručitelja. Također, izvođač se obvezuje osigurati električno napajanje, vodoopskrbu i sanitarne uređaje te održavati ograđeni teren prema zahtjevima nadzornog inženjera i odgovorne osobe naručitelja.

Opis radova

Radovi

Radovi će uključivati:

-	Zemljane i sve druge potrebne radove za formiranje projektom predviđenog oblika 	tijela odlagališta sa otpadom i formiranje završnog brtvenog sloja, izvedbu sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, sustav za prikupljanje odlagališnog plina, 	monitoring sustav (praćenje slijeganja odlagališta), protupožarni i zaštitni pojas, izgradnju ograde i hortikulturno uređenje prostora FAZE 1;

-	Projekte izvedenog stanja za cjelokupno planiranu građevinu;

-   	Ishođenje uporabne dozvole uključivo s svim potrebnim aktivnostima i dokumentacijom za ishođenje iste;

- 	Nadzor nad radom građevina u jamstvenom roku;

- 	Izradu plana održavanja;

- 	Obrazovanje osoblja naručitelja za pogon i održavanje građevina

Opseg radova

Opseg radova će uključivati (ali neće biti ograničen):

- Formiranje odlagališnog prostora:

- priprema plohe za glomazni otpad

- izdvajanje glomaznog otpada gdje se vizualno uoči

- zbijanje otpada

- zamjena lošeg materijala kamenim materijalom

- izvedba obodnog nasipa protupožarnog pojasa

- ugradnja završnog brtvenog sloja

- izvedba završnog hortikulturnog sloja

- Odvodnja oborinskih voda:

- izvedba armiranobetonskog obodnog kanala

- izvedba taložnica

- izvedba nadsvođenog kanala do prirodnog recipijenta - otvorenog zemljanog kanala

- uređenje zemljanog kanala na mjestu spoja sa nadsvođenim  kanalom

- Sustav za prikupljanje odlagališnog plina:

- izvedba plinskih bunara

- ugradnja biofiltera (ugradnja sloja zrelog komposta preko odzračnika plinskog bunara)

- Monitoring sustav:

- ugradnja repera za praćenje slijeganja odlagališnog tijela

- Protupožarni pojas:

- izvedba makadamskog puta / pojasa oko tijela odlagališta

- izvedba zelenog zaštitnog pojasa

- Ograda:

- montaža čeličnih vrućepocinčanih i plastificiranih stupova iz cijevnih profila

- postavljanje žičane ograde

- postavljanje ulaznih vrata

- Hortikulturno uređenje:

- izrada hortikulturnog sloja iz zemljanog materijala (d=92,0 cm) i sloja humusa (d=15,0 cm)

sadnja trave i autohtonog bilja i drveća

Obavijesti o gradilištu

Izvođač mora, prije nego podnese svoju ponudu, izvršiti pažljiv pregled uvjeta pristupa gradilištu, gradilišta kako bi se upoznao s uvjetima istog po pitanju njegova okoliša, prirode terena, postojećih komunalnih priključaka i komunalija i bilo kojeg drugog aspekta koji bi mogao dovesti do promjene projekta, konstrukcije i metoda izvedbe radova.

Smatrat će se da je Izvođač analizirao postojeće prometne uvjete i procijenio moguću potrebu za privremenim putovima i zaobilaznim putovima, kao i njihovom učinku na izvršenje radova.

Smatrat će se da su svi troškovi s tim u vezi uključeni u ponudbeni iznos.

Izvođačeva ponuda se prihvaća podrazumijevajući da je proučio natječajne dokumente, pregledao gradilište i da je spreman za izvršenje ugovora u svim njegovim pojedinostima.

Podaci o radovima

Podaci i informacije na različitim nivoima građevine, dimenzijama, geodetskim elementima i gradijentima nagiba osim i pored onih koje treba odrediti izvođač, prikazani su u sklopu glavnog i izvedbenog projekta.

Pojedinosti, ukoliko nisu prikazane na ovim nacrtima, mora ustanoviti izvođač tijekom izvedbe radova, uz suglasnost nadzornog inženjera, projektantskog nadzora i odgovorne osobe naručitelja.

Dimenzije

Sukladno zakonu o Jedinicama mjerenja Republike Hrvatske, primjenjivat će se Sustav međunarodnih jedinica (SI).

Dinamički plan izvođenja radova (gantogram)

Izvođač mora, u roku od 8 (osam) dana nakon potpisivanja Ugovora, izraditi detaljan Dinamički plan izvođenja radova (gantogram) - metodom kritičnog puta, koji će uključivati sve zadatke u sklopu radova. Dinamički plan izvođenja radova mora integrirati sve izvođače i podizvođače. Mora se uzeti u obzir klimatske uvjete, geotehničke podatke, podzemne vode, druge radove koji su u tijeku ili su programirani u blizini planiranih radova, kao i svaki drugi parametar koji bi mogao djelovati na odvijanje radova. Dinamički plan se mora dostaviti na odobrenje nadzornom inženjeru i odgovornoj osobi naručitelja.

Dinamički plan izvođenja radova je detaljan prikaz trajanja pojedinih vrsta usluga i radova u stvarnom trajanju. Dinamički plan mora zadovoljiti slijedeće zahtjeve:

- Plan se sastoji od odgovarajućih vrsta usluga i radova koji točno opisuju predloženi način izvršenja ugovora;

- Plan mora biti detaljno razrađen da omogući nadzornom inženjeru usklađenje njegovih aktivnosti radova na gradilištu.

- Plan mora sadržavati i kalendar radnih dana;

- Trajanje svake aktivnosti izraženo je u kalendarskim danima;

- Svaka aktivnost biti će detaljno opisana što je omogućeno pozivom na specifičan dio radova i točan   poziv na poziciju;

- Izvođač mora plan dati na odobrenje nadzornom inženjeru;

- Izvođač mora plan izvršenja ugovora poštivati u cijelosti

Uz dinamički plan potrebno je priložiti i Popis mehanizacije – detaljan ispis građevinske opreme, vozila i strojeva na gradilištu potreban za izvođenje radova prema dinamičkom planu koji sadrži datum dopreme, vrstu, veličinu, kapacitet, snagu i broj jedinica.

Uz popis, oprema, vozila i strojevi upisuju se i u građevinski dnevnik.

Izvješća o napredovanju rada

Izvođač mora, uz svaki svoj iskaz za privremeno plaćanje, dostaviti izvješće o napredovanju radova. U protivnom, svaki će se takav iskaz za privremeno plaćanje smatrati nepotpunim, ili se uopće neće razmatrati.

Ako dođe do bilo kojeg kašnjenja u odnosu na plan, izvođač mora dostaviti dodatno izvješće o napredovanju u periodima vremena kako traži naručitelj.

Svako izvješće o napredovanju rada mora uključivati adekvatnu informaciju o razlozima za tekuće i moguće kašnjenje radova, učincima kašnjenja na Plan rada i predloženim mjerama da bi se spriječilo takovo kašnjenje. Radovi koje izvješće navede da su u fazi dovršavanja ali, iz bilo kojeg razloga, nisu spremni za dostavu na odobrenje Nadzornog inženjera, potkrijepiti će se adekvatnim dokazima i dokumentima.

Svako izvješće o napredovanju rada mora uključivati listu koja pokazuje referentne brojeve za svaku stavku rada i datume početka/dovršenja istih, i još jednu listu koja pokazuje radove u tijeku i očekivani broj radnih dana potrebnih za dovršenje istog.

Ukoliko bilo koja vrsta radova u bilo kojem trenutku tijekom realizacije projekta, ne može biti dovršena u planiranom roku za dovršenje, Izvođač mora, u roku od 7 (sedam) dana obavijestiti Nadzornog inženjera i odgovornu osobu naručitelja. Nadzorni inženjer smije, u slučaju kad napredovanje kasni za planom, instruirati Izvođača da radi prekovremeno i poveća svoj operativni kapacitet opreme i graditeljske radne snage.

Geotehnički uvjeti

Za potrebe izrade glavnog projekta sanacije zatvorenog odlagališta “Rešetari”, izvedeni su dodatni istražni radovi od strane poduzeća “GEOEINDEX” d.o.o. iz Zagreba (Geotehnički elaborat - Sanacija zatvorenog odlagališta ˝Rešetari˝ u Općini Rešetari, oznaka projekta GT-10-08-2011), u kolovozu 2011. godine.

POSTOJEĆE STANJE

Uvod

Izvođač mora, u vrijeme izvršenja radova, poduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti potrebne za zaštitu svih komunalnih instalacija, bilo na gradilištu ili u njegovoj okolici, u vlasništvu bilo koje privatne ili pravne osobe ili države. Svako ometanje postojećih komunalnih instalacija, koje izazovu radovi, neće se razmatrati bez pisane suglasnosti odgovarajućih vlasnika (javne institucije odgovorne za usluge komunalnih poduzeća za električne, plinske, telefonske, vodovodne instalacije i ceste).

Istraživanja

Od Izvođača se očekuje, da prikupi dovoljni broj podataka koji se odnose na lokaciju postojećih instalacija. Ako je potrebno,Izvođač će izvršiti istraživačka iskopavanja u obliku ispitnih jama u maksimalnim intervalima od 20 metara na način da ne ošteti instalacije i istraži sve postojeće instalacije prije svojih općih iskopavanja. Ovakva istraživačka iskopavanja moraju se izvršiti u konzultacijama i po odobrenju naručitelja.

Informacije i upute

Dalje informacije i upute o mjerenjima koja treba obaviti prije i tijekom izvršenja radova, ako ima postojećih kabelskih i/ili cjevovodnih sustava na tom području, moraju se dostaviti Izvođaču od strane Naručitelja ili Nadzornog inženjera. Čim se naiđe na instalaciju u iskopu, bilo da je prije locirana ili otkrivena za vrijeme izvođenja radova, Izvođač mora odmah obavijestiti nadzornog inženjera i naručitelja. U tom slučaju, Izvođač mora slijediti upute koje dobije od naručitelja odnosno nadzornog inženjera.

Mjere predostrožnosti

Izvođač će snositi odgovornost za održavanje komunalnih instalacija na koje naiđe u gradnji i mora snositi trošak za popravak svake štete, koja nastane direktno uslijed njegovih aktivnosti.

Skretanje komunalnih instalacija

Ukoliko bi trebalo skrenuti instalacije, trajno ili privremeno, taj će rad izvršiti vlasnici instalacija, a troškove će snositi izvođač, koji neće imati pravo tražiti nikakvo dodatno plaćanje.

Ukoliko se donese odluka o trajnom izmiještanju gore spomenute instalacije, izvođač će pružiti svu pomoć istima, uključujući i dovođenje radne površine u prethodno stanje.

PRIPREMNI RADOVI

Općenito

Izvođač će uspostaviti privremene referentne točke na pogodnim lokacijama na gradilištu, i tijekom napredovanja radova, mora periodično provjeravati kote referentnih točaka i koordinate nadzornih stanica prema prvobitnoj točki i referentnoj koti koju daje Nadzorni inženjer.

Privremene referentne točke i nadzorne stanice moraju, ako nije drugačije odobreno, biti smještene odmaknuto od građevinskih radova. Izvođač će dostaviti na odobrenje Nadzornom inženjeru i voditelju projekta/odgovornoj osobi naručitelja u 2 (dva) primjerka nacrt(e) s prikazanim lokacijama i visinskim kotama ili koordinatama, po potrebi svake privremene referentne točke i nadzorne stanice koje će se koristiti za pripremu i podešavanje radova.

Izvođač mora, prije početka izvršenja bilo kojeg dijela radova, dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje potpune pojedinosti iskolčavanja s pratećim izračunima i nacrtima (uključujući nacrte koji pokazuju lokacije i koordinate korištenih referentnih točaka) u duplikatu.

Lokacije objekata koji će se graditi kao dio građevine,biti će određene vezom na čelične klinove ugrađene u beton ili druge odobrene markere koje postavlja izvođač i koji će također odrediti koordinate tih markera i njihove udaljenosti od susjednih postojećih konstrukcija.

Izvedba i izrada

Izvođač će zaposliti kvalificirane i iskusne geodetske stručnjake.

Instrumenti za geodetsko mjerenje koje će koristiti izvođač moraju biti modernog tipa i proizvodnje i pogodni za rad koji se treba izvršiti i moraju se održavati u dobrom stanju. Ovi instrumenti i/ili oprema podliježu odobrenju Nadzornog inženjera.

Sve terenske knjige, izračuni, karte, itd. gore spomenutih geodetskih mjerenja moraju se predati nadzornom inženjeru odmah po završenom geodetskom mjerenju.

Izvođač mora osigurati dostavu materijala nadzornom inženjeru kako bi mu omogućio provjeru i davanje odobrenja za visinske kote i položajne koordinate objekata.

STANDARDI

Standardi

Projekt, izrada, materijali, čvrstoća i dimenzije svih dijelova moraju biti u skladu s jednim ili više standarda i propisa:

- Hrvatskih standarda i propisa,

- Europskih normi,

- Međunarodno priznatih i tehnički jednakih standarda ovisno o odobrenju nadzornog inženjera, kao što su ISO, IEC, VDE, DIN, ASME, ASTM, SPI, AWWA, AASHO, ...

Isporučeni materijali i oprema i izvršeni rad moraju biti usklađeni bar s gore spomenutim standardima i propisima. Ako proizvođači ponude opremu prema drugim standardima, ti standardi moraju biti jednaki ili viši od gore navedenih, a potpune pojedinosti o razlici moraju se dostaviti nadzornom inženjeru te će se zatražiti mišljenje i očitovanje projektanta.

Sadržaji koji nisu pokriveni standardima

Svi materijali ili izrada koju ne pokrivaju standardi, norme, propisi ni priručnici, moraju biti takvog tipa i kvalitete da omogućuju prvoklasni rad. U takvim okolnostima nadzorni inženjer mora odrediti pogodnost svakog takvog materijala ili izrade, koji se predlažu za uporabu u radovima, a odluka nadzornog inženjera po tom pitanju će biti konačna.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Projekt izvedenog stanja će biti izrađen na način da se bilo koje izmjene i dopune do kojih dođe tijekom gradnje unesu u projekt izvedenog stanja tekstualno i grafički.

Projekt izvedenog stanja treba biti tako označen i razrađen da se jasno razlikuje od izvedbenog projekta.

Ako se tehnička dokumentacija revidira ili završi nakon tehničkog pregleda i tijekom jamstvenog roka, izvođač će raditi dopune projekta izvedenog stanja sve dok ne pribavi uporabnu dozvolu.

Izvođač mora pripremiti cijeli komplet nacrta izvedenog stanja, slično izvedbenim nacrtima ali koji uključuju sve izmjene kao i, gdje je prikladno, lokaciju, dimenzije i sve pojedinosti o podzemnim instalacijama na koje se naiđe. Obrasci i nacrti moraju biti kompletirani za odobrenje nadzornog inženjera kako radovi budu napredovali. Isti moraju biti uručeni nadzornom inženjeru u digitalnom obliku i u tiskanom obliku u potrebnom broju primjeraka. Izvođač će zadržati jedan primjerak svakog nacrta za vlastitu upotrebu.

PRIRUČNICI ZA RAD I ODRŽAVANJE

Tehnička dokumentacija

Upute za montažu/instalaciju

Upute su date u odvojenim knjigama/mapama za svaku vrstu opreme. Upute će uključivati upute za prijevoz, ukrcaj i iskrcaj, skladištenje na gradilištu, montiranje/instalaciju, ispitivanje i početak rada.

Ove upute uključuju detaljne upute za montažu/instalaciju opreme.

Upute određuju proceduru i mjere predostrožnosti koje treba poštivati tijekom instalacije, priključivanja i podešavanja opreme. Instalacijski nacrti trebaju jasno prikazati specifične točke instalacije, komponente, i moraju dati kompletne informacije o tolerancijama koje treba postići tijekom instalacije.

Rukovanje opremom

Upute će precizno definirati način rukovanja opremom tijekom prijevoza, utovara, istovara i skladištenja.

Ispitivanja na gradilištu

Izvođač mora izvršiti ispitivanje opreme i instalacija nakon montaže, u skladu s Programom kojeg odobri Nadzorni inženjer. Izvođač mora, prije testa puštanja postrojenja u rad, dostaviti Naručitelju izviješće o ispitivanjima koja sadrže sva odstupanja od projektne dokumentacije.

Tehnička dokumentacija za puštanje u rad

Dokumentacija za puštanje u rad obuhvaća slijedeće:

- dokumentacije za ispitivanje materijala i opreme u tvornici, uključujući proizvođačeve potvrde i ateste,

- dokumentacije o uspješno završenim ispitivanjima na opremi, instalacijama i sklopovima nakon montaže,

- uputa za rukovanje i rad (u svim uvjetima rada),

Tehnička dokumentacija u periodu održavanja i redovitog rada

Dokumentacija obuhvaća slijedeće :

- upute za rad ažurirana nakon završenih ispitivanja puštanja u rad

- dokumentirani dokaz o kvaliteti radova i materijala

- dokumentacija koja dokazuje dovršenje i preuzimanje radova.

Upute za rad i održavanje će biti u prikladnom tvrdom uvezu. Svi dokumenti bit će jedinstvene veličine, osim gdje postoje grafički prikazi na izvlačenje ili na preklop. Sav tiskani materijal će imati jedinstveni izgled i veličinu. Gdje god je moguće, koristit će se fotografije, nacrti i sl. da bi se pomoglo u pojašnjenju postupka održavanja.

Obveze izvođača

Tijekom izvršenja ugovora Izvođač će voditi evidenciju, u obliku koji odobri Nadzorni inženjer, o svim izvršenim popravcima i održavanju i pratit će, evidentirati i izvještavati mjesečno Naručitelja i Nadzornog inženjera o radovima kao cjeline.

KONTROLA KVALITETE

Odgovornosti i procedure

Izvođač je dužan:

1. Graditi u skladu s građevinskom dozvolom, i drugim dokumentima koji su njoj prethodili,  s projektima na osnovi kojih je izdana građevinska dozvola i izvedbenim projektom

2. Radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju  požara, zaštite  zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva.

3. Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.

4. Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme

Uz sve specifične obveze uzorkovanja i ispitivanja te kontrolu kakvoće ugrađenih materijala i kontrolu kakvoće zamjene materijala, izvođač će snositi odgovornost za rutinski pregled da bi kontrolirao kvalitetu rada i osigurao sukladnost sa specifikacijama i odobrenim uzorcima. Izvođač će snositi odgovornost za ustanovljavanje i održavanje procedura za kontrolu kvalitete koje će osigurati da svi aspekti radova budu sukladni zahtjevima ugovora.

Uzorci, materijali i oprema za ispitivanje

Izvođač mora osigurati uzorke za ispitivanje zajedno sa skladištenjem, pakiranjem i prijevozom potrebnim da se spriječi deformiranje, oštećenje ili kontaminacija. Izvođač mora osigurati (imati na raspolaganju) sve potrošne materijale koji se koriste u procedurama ispitivanja i svu ispitnu opremu i laboratorijske uređaje. Uzorci će se dostaviti od strane i za račun Izvođača najmanje trideset dana prije nego što je u radove potrebno uključiti materijale koji se takvim uzorcima predstavljaju. Materijal predstavljen takvim uzorcima neće se isporučiti na gradilište niti uključiti u bilo koji rad bez prethodnog odobrenja. Gdje se uzorci, uključujući uzorke materijala i izrade sa gradilišta, dostavljaju kao referenca za materijale i izradu koju treba dobaviti kao dio radova, iste Izvođač, nakon odobrenja Nadzornog inženjera, mora pažljivo sačuvati u ovu svrhu dok Nadzorni inženjer ne da nalog za njihovo uklanjanje.

Laboratoriji

Izvođač mora imati na raspolaganju ovlašteni laboratorij za obavljanje svih potrebnih izmjera i ispitivanja, a prema potrebi za:

TLO :

• analiza veličine čestica

• Proktorov pokus

AGREGATI :

• određivanje organskih nečistoća

• analiza prosijavanjem

• određivanje granice protoka

• test indeksa plastičnosti

• soundness test

• postotak poliranja agregata (Los Angeleski test)

• test upijanja vode

• CBR test

• testovi za određivanje odnosa vlage – gustoće

• gustoća na mjestu (postavljanja) pomoću denzitometra s kalibriranim pijeskom

BETON :

• čvrstoća na tlak cilindričnih primjeraka

• probno pravljenje i njegovanje na terenu

• slijeganje Portland cementa

• sadržaj zraka u svježe izmiješanom betonu tlačnom metodom

• gustoća svježeg i stvrdnutog betona

ASFALT :

• Marshallov test

• Test ekstrakcije

• Terenski test gustoće (stupanj gustoće i šupljina ispunjenih zrakom )

CIJEVI :

• test čvrstoće na istezanje

• test hidrostatičkim tlakom

• testovi vodonepropusnosti

• inspekcija obloge

• provjera dimenzija cijevi

Gore navedena ispitivanja provode se za demonstriranje sukladnosti svakog materijala, opreme, izrade s normama , regulativama i propisima.

Troškovi ustanovljavanja i izravni troškovi laboratorija i ispitivanja koja se obavljaju u neovisnom laboratoriju neće se nadoknaditi Izvođaču već će se smatrati da je Izvođač već uključio sve takve troškove u svoju cijenu Ponude.

Kontrola i ispitivanja

Izvođač će snositi odgovornost za osiguranje da sve inspekcije i ispitivanja u vezi s kontrolom kvalitete budu propisno izvedene, bilo na gradilištu ili drugdje, i da se, gdje bude potrebno, poduzmu odgovarajuće mjere za popravak istog. Nadzorni inženjer može zahtijevati kontrolu radova koji se pripremaju i da prisustvuje ispitivanjima. Izvođač mora uputiti Nadzornom inženjeru adekvatnu obavijest o programima rada i ispitivanju kako bi omogućio Nadzornom inženjeru da organizira takve inspekcije. Proizvedene jedinice i materijale isporučene na Gradilištu će pregledati Izvođač po dolasku. O svim nedostatcima mora se obavijestiti Nadzorni inženjer. Manji nedostaci na površinskim obradama i slično kod proizvedenih jedinica moraju se popraviti i biti odobreni od Nadzornog inženjera. Jedinice, tj. materijali s više ozbiljnih nedostataka će se vratiti dobavljačima na korekciju ili zamjenu. Inspekcije i ispitivanja izvedena od strane ili u ime Nadzornog inženjera neće osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti u vezi s kontrolom kvalitete i bveza iz Ugovora.

Zapisi sa Gradilišta i potvrde ispitivanja

Zapisnici o izvršenoj kontroli kvalitete, potvrde ispitivanja, izviješća i dnevni zapisi o ispitivanju na gradilištu moraju se voditi na obrascima koje odobri Nadzorni inženjer. Sve potvrde ispitivanja i zapisi inspekcije (uključujući bilo koje od dobavljača ili drugih vanjskih laboratorija za ispitivanje) moraju jasno biti određeni odgovarajućim dijelom radova na koje se oni odnose, i moraju sadržavati informacije potrebne za odgovarajući referentni standard ili specifikaciju i bit će dostavljene Nadzornom inženjeru.

Vrijeme podnošenja potvrda bit će kako slijedi :

- potvrde ispitivanja proizvođača i dobavljača moraju biti dostavljene čim se ispitivanja završe i, u svakom slučaju, najmanje sedam dana prije nego što bude potrebno da se materijali predstavljeni takvim potvrdama uključe u stalne radove;

- potvrde ispitivanja izvršenih tijekom gradnje ili po dovršenju dijelova stalnih radova dostavit će se u roku od 7 (sedam) dana od dovršenja ispitivanja.

SIGURNOST, SANITARNI UVJETI I ODVODNI SUSTAV

Opći zahtjevi sigurnosti

Izvođač mora izvršiti radove na način sukladan regulativi i standardima. Ako Nadzorni inženjer smatra da Izvođačeve metode rada nisu sigurne ili da su nedovoljne, Izvođač mora promijeniti svoje metode rada ili instalirati ili pojačati sigurnosnu opremu prema uputama.

Takva upute neće osloboditi Izvođača od njegove odgovornosti iz Ugovora. Izvođač mora popraviti sva oštećenja Naručiteljevog vlasništva koja mogu proizići iz njegove nepažnje u poduzimanju potrebnih mjera sigurnosti.

Izvođač mora odmah obavijestiti Nadzornog inženjera o bilo kojoj nezgodi koja se dogodi, bilo na Gradilištu ili izvan istog, koja uključuje samog Izvođača i rezultira ozljedom bilo koje osobe, izravno u vezi s Radovima ili treće strane. Takva prva obavijest može biti usmena i iza nje treba slijediti pismeno razumljivo izviješće u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata od nezgode.

Prijevoz bilo kojeg materijala koji obavlja Izvođač mora biti u prikladnim vozilima koji, kod ukrcaja, neće prouzročiti oštećenja rasipanjem; svi tereti moraju biti prikladno osigurani. Svako vozilo koje nije u skladu s ovim zahtjevom ili s bilo kojim lokalnim propisima ili zakonima o prometu mora biti uklonjeno s gradilišta.

Zaštita od požara

Izvođač će pripremiti tehničko rješenje za zaštitu od požara tijekom izvođenja radova, prema važećem hrvatskom zakonu. Posebnu pažnju treba posvetiti vezano za rad opreme za električno lučno varenje, opreme za oksiacetilensko rezanje i drugih procesa koji uključuju uporabu otvorenog plamena. Posebne pripreme moraju se učiniti za skladištenje zapaljivih proizvoda na gradilištu.

Izvođač mora ukloniti sav otpad i višak materijala zapaljivih karakteristika i poduzeti takve druge mjere koje Nadzorni inženjer može zatražiti, ali ovo neće osloboditi Izvođača od bilo koje njegove obveze iz Ugovora.

Zaštita od buke i ometanja

Izvođač mora pripremiti tehničko rješenje za prevenciju od buke i ometanja, prema važećem hrvatskom zakonu o zaštiti od buke. Buka se mora držati na razumnom minimumu obzirom na blizinu stambenih naselja i blizinu izgrađenog građevinskog područja pretežito stambene namjene. Izvođač mora poduzeti sve razumne mjere predostrožnosti da spriječi nepotrebnu buku. Rad bilo koje posebne jedinice mora se zaustaviti kada, po mišljenju Nadzornog inženjera, isti može prouzročiti visoku razinu buke. Izvođač mora odmah poduzeti korake da eliminira takvu buku. Izvođač  također mora očitavati intenzitet buke na zahtjev Nadzornog inženjera i dostaviti rezultate. Izvođač mora u skladu s bilo kojim dodatnim mjerama koje zahtijeva Nadzorni inženjer držati buku u zakonom dopuštenim granicama.

Uređivanje prometa i pristup

Izvođač mora zatražiti informacije  i uskladiti se sa svim zahtjevima i preporukama policije i Službe za ceste u vezi uređivanja prometa i mjera o sigurnosti na cestama. Izvođač mora osigurati sve potrebne rampe i prometne znakove. Svi znakovi moraju biti u skladu sa propisima.

Čistoća javnih cesta

Izvođač mora poduzeti sve mjere potrebne u održavanju javnih cesta, pločnika i površina za parkiranje velikih vozila ili vozila podizvođača koji voze do i od gradilišta. Sav rasuti ili bačeni materijal mora se odmah očistiti. Izvođač mora obeštetiti Naručitelja od svih potraživanja od treće strane do kojih može doći zbog Izvođačevog propusta.

Privremeni sustavi odvodnje

Izvođač mora izgraditi adekvatan odvodni sustav kišnice i vode upotrijebljene za građevinske radove i u druge svrhe. Takav sustav će biti kapaciteta dovoljnog da spriječi bilo kakvo oštećenje na okolnim površinama. Ako to bude potrebno, iskopat će se odvodni kanali da bi se spriječilo poplavljivanje susjedne imovine i građevina.

Kontrola onečišćenja

Izvođač mora poduzeti potrebne mjere predostrožnosti u cilju sprječavanja onečišćenja  odvodnih kanala nanosima, otpadnim materijalima iz sanitarnog sustava i otpadnim materijalima bilo koje vrste. Nije dozvoljeno ispuštati otpadne vode iz sanitarnog sustava (kemijski WC) na samoj lokaciji, već se isti mora zbrinuti od strane ovlaštenih pravnih lica.

ČIŠĆENJE I UKLANJANJE DRVEĆA I ŠIBLJA

Raščišćavanje gradilišta

Izvođač mora očistiti Gradilište od svih iskopanih materijala, otpada od bilo kojih korištenih materijala, svu vegetaciju uključujući drveće koje ometa radove, kamenje, cigle i/ili druge odbačene materijale.

Bilo koji višak materijala ne smije se zakopavati ili paliti na Gradilištu niti istovarivati u okolišu. Sav nastali otpad tijekom izvođenja radova mora se uklanjati i zbrinuti izvan Gradilišta sukladno propisima od strane ovlaštenih pravnih osoba.

OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVINSKE RADOVE

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA GRAĐEVINSKE RADOVE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s važećim zakonima (Zakon o gradnji NN 153/13, Zakon o prostornom uređenju NN153/13).

Svi sudionici u gradnji, a to su: investitor,  izvođač i nadzorni inženjer, dužni su se pridržavati odredbi navedenog zakona.

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s važećim hrvatskim normama i tehničkim propisima. Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja Nadzornog inženjera. Izvođač je dužan promjenu unijeti u projekt izvedenog stanja.

Uvodni dio

Prije početka iskopa Naručitelj će zatražiti izlazak na teren i obilježavanje postojećih instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u građenju, nadzorni inženjer, izvođač i svi ostali. Izvođač preuzima iskolčenu trasu po obilasku svih iskolčenih dijelova građevine, po HRN U.E1.010. Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obvezan održavati te po potrebi obnavljati o svom trošku.

Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno otpočinjanja iskopa, izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih građevina. Slijede radovi što obuhvaćaju postavu propisane prometne signalizacije za sve radove što će se obavljati na prometnim i njima bliskim površinama, ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme.

Zatim je potrebno obaviti osiguranje susjednih površina, građevina, pješačkih prolaza i prilaza do stambenih i ostalih građevina tijekom izvođenja radova od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova.

Izvođenje radova na gradilištu će započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu u što, pored ostalog, spada i regulacija te signalizacija prometa prilikom izvođenja radova na trasi na prometnicama i prometnim površinama.

Pripremni radovi Izvođača na gradilištu obuhvaćaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje privremenih gradilišnih građevina.

Privremeni radovi

Izvođač će izvršiti i održavati o vlastitom trošku sve potrebne privremene radove, tj. razne konstrukcije i opremu potrebne za normalno i učinkovito izvršenje Ugovora. Konstrukcije će se raditi sukladno važećim zakonima, propisima i normama Republike Hrvatske.

Sva infrastruktura za potrebe gradilišta (električna energija, voda, ceste, odvodni kanali, itd.) smatra se privremenim radom, a izvođač će ga sam osigurati. Izvođač će osigurati sva područja potrebna za organizaciju gradnje.

Izvođač će imati posebne uredske prostore na gradilištu za smještaj osoblja uprave i nadzornog inženjera (stol, stolac, kompjuter (laptop) i pisač). Izvođač će napraviti zaštitni pokrivač za sve stvari, koje bi se mogle oštetiti za trajanja radova da bi predao sve takve radove naručitelju u dobrom stanju. Trošak privremenih radova i opreme, troškovi uzorkovanja i troškovi svih ispitivanja proizvoda i materijala neće se posebno naplaćivati i smatrat će se uključenima u jedinične cijene glavnih radova.

Pripremni radovi

Prije početka radova na konstrukcijama, pored raznih Privremenih radova i opreme, koje izvršava Izvođač o vlastitom trošku, potrebno je izvršiti izvjesne pripremne radove koji su neophodni za nesmetano i normalno odvijanje Glavnih radova.

Projekt organizacije gradilišta i plan radova

Izvođač će pripremiti projekt organizacije gradilišta određujući sve tehnološke karakteristike izvršenja radova, vrste i količine potrebnih strojeva i osoblja. Projekt treba razraditi mjere sigurnosti za vrijeme izvršenja rada. Ukoliko bi organizacija rada imala ikakvog utjecaja na obližnje ceste, pripremiti će se studija privremene kontrole prometa i predati ovlaštenoj instituciji na odobrenje. Nadzorni inženjer mora odobriti projekt organizacije gradilišta i plan radova. Navedeno se neće posebno plaćati, ali će se staviti na teret osnovne gradnje i radova izgradnje.

Geodetski radovi

Geodetski radovi obuhvaćaju :

- 	iskolčenje trase prometnica i svih građevina;

- 	sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;

- 	održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do 	predaje svih radova Naručitelju;

U te su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i nacrta koje Naručitelj predaje Izvođaču na početku radova.

Izvođač mora Nadzornom inženjeru dati na odobrenje program geodetskih radova. Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa, te imati na raspolaganju svu dokumentaciju Izvođača.

Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova.

Raščišćavanje terena i uklanjanje gornjeg sloja tla

Raščišćavanje terena će se sastojati iz uklanjanja svih prepreka na tlu, sa svih površina koje će zauzeti stalne ili privremene konstrukcije, pristupne ceste i slično. Granice prostora koji se moraju raščistiti i granice terena moraju biti što manje (radni koridor širine 15 m), a odobrenje će dati Nadzorni inženjer.

Postupak rada na čišćenju tla odabire sami Izvođač, pri čemu se pridržava svih propisa o radu. Raščišćavanje uključuje:

• ručno sakupljanje grmlja i šikare

• ručno i mehaničko rezanje vegetacije i stabala

• raščišćavanje drugih prepreka (materijali i otpad)

• čupanje vegetacije i korijenja stabala.

Sav materijal dobiven raščišćavanjem terena, a koji se ne može iskoristiti, mora se odvesti do unaprijed određenog  mjesta za otpad bez obzira na dužinu prijevoza i bez utjecaja na plaćanje.

Uklanjanje gornjeg sloj tla – humusa:

Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora odvojiti prije upotrebe humusa pri humusiranju kosina nasipa ili hortikulturnog uređenja formiranog platoa.

Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za njegovo odlaganje.

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih ostataka koji podliježu procesima razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari. Ako humusni sloj i tlo, pogodno za uređenje u temeljno tlo, nije moguće jasno odijeliti vizualnim načinom, debljina humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari (HRN U.B1.024).

Ako nije drugačije određeno, humusnim slojem smatra se površinski sloj sraslog tla u kojem je količina organskih tvari veća od 10 mas. %. Sav će se materijal odstraniti i deponirati za potrebe završnih radova bez posebne naplate.

Klasifikacija iskopa

Iskop će biti klasificiran kako slijedi prema metodi iskopavanja:

a) široki iskop

b) Iskopi regulacijskih kanala

c) uski iskop – iskopavanje rova

Široki iskop

Opis radova

Ovaj rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom, Planom izvođenja radova ili zahtjevom nadzornog inženjera. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, u skladu s OTU za radove na cestama (IGH 2001).

Izrada

Izbor tehnologije rada kod širokog iskopa ovisi o:

- predviđenim umjetnim objektima (potporni i obložni zidovi, drenaže, cestovna kanalizacija i slično),

- vrsti tla,

- mogućnostima primjene određene mehanizacije za iskop i prijevoz,

- visini i dužini zahtijevanog iskopa,

- količini tla koje treba iskopati,

- prijevoznim dužinama,

- rokovima završetka iskopa, odnosno rokovima dovršetka ceste,

- važnosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na objektu, i

- ekonomičnosti iskopa.

Koristeći se navedenim elementima, kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor tehnologije rada, izvođač će, držeći se odgovarajućih važećih propisa i normi, a u skladu s ovim OTU i Planom izvođenja radova izabrati optimalnu tehnologiju za iskop.

Iskop se treba izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom:

- iskop u punom profilu s čela,

- iskop usjeka (zasjeka) sa strane,

- iskop u uzdužnim slojevima,

- iskop s uzdužnim prosjekom.

Sve iskope treba obaviti prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija.

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki mogući slučaj potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nužni minimum.

Ovisno o vrsti tla, tehnologiji i upotrijebljenoj mehanizaciji kojom je moguće obavljati iskop, kod širokog iskopa treba razlikovati:

Materijal kategorije "A"

Pod materijalom kategorije "A” razumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.

Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i moguće tanje slojeve rastresitog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama. U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0,5 m3, za čiji je iskop također potrebno miniranje.

Materijal kategorije "B"

Pod materijalom kategorije "B” razumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.

Materijal kategorije "C"

Pod materijalom kategorije "C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom ili grejderom. U ovu kategoriju spadala bi:

- 	sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les,

- 	krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno	njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali,

- 	mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih 	materijala.

Široki iskop u materijalu kategorije „C“

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima primjenjuje ponekad samo radi povećanja učinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj predviđeni su Planom  izvođenja radova i odabranom tehnologijom iskopa. Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni se iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode.

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije dopušteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe.

Sve što je rečeno o odvodnji i nagibima pokosa kod iskopa u materijalima kategorije “B” vrijedi osobito za zemljane materijale ove kategorije, jer su oni izrazito osjetljivi na utjecaje vode i stabilnost pokosa, pa svaka i najmanja pogreška može izazvati smanjenje brzine rada i osjetne materijalne štete. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnozrnata vezana koherentna tla. Materijali ove kategorije najčešće se upotrebljavaju za izradu nasipa. Kako ih često dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, količina vlage obično im je visoka, a mogu sadržavati i veliku količinu organskih tvari.

S obzirom na to, tijekom rada provjerava se kakvoća materijala laboratorijskim ispitivanjima predviđenim u Poglavlju 2.11 -Izrada nasipa, a na osnovi kriterija navedenih u tom potpoglavlju određuje se njihova pogodnost. Pri iskopavanju moraju se na svim promjenama tla uzeti odgovarajući uzorci za ispitivanje upotrebljivosti tla za predviđenu namjenu.

Ako se ispitivanjima ne potvrdi upotrebljivost materijala za izradu nasipa, nadzorni će inženjer odrediti mjesto odlaganja tog materijala i odobriti zamjenu prikladnijim materijalom iz pozajmišta. Ako nije drugačije određeno, takvim se materijalom uglavnom proširuju nasipi i stvaraju platoi za parkirališta i vidikovce.

Izvođač je dužan primjenjivati tehnologiju iskopa predviđenu u Planu izvođenja radova i projektu. Ako je potrebno materijale homogenizirati, treba koristiti vertikalne ili horizontalne iskope.

Ako tehnologija iskopa nije predviđena projektom ili se ne može primijeniti zbog promjena nastalih tijekom rada, izvođač će predložiti svoju tehnologiju.

Predloženu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inženjer.

Raspored masa s prijevoznim daljinama najčešće je dan u projektu, a ako nije, utvrdit će ga i odobriti nadzorni inženjer na samom gradilištu.

Iz rasporeda masa utvrđuju se najpogodnije lokacije stalnih odlagališta materijala ako ima viška materijala iz iskopa ili ako materijal nije pogodan za izradu nasipa.

Ako postoji manjak materijala za izradu nasipa, nadoknađuje se iz pozajmišta koje je određeno projektom ili koje je odobrio nadzorni inženjer.

Smatra li izvođač radova da za njega postoji povoljnije pozajmište, treba na vlastiti trošak dokazati kakvoću i količinu materijala, te na osnovi toga zatražiti od investitora odobrenje za korištenje tog pozajmišta. Troškove izvlaštenja, uređenje pristupa, uređenje pozajmišta nakon završetka iskopa u njemu, kao i odgovarajuće naknade platit će izvođač, a investitor će priznati izvođaču samo troškove u visini određenoj u projektom predviđenom pozajmištu.

Prije početka upotrebe pozajmišta izvođač će u dogovoru s nadzornim inženjerom snimiti teren, te izraditi prijedlog tehnologije iskopa. Prijedlog tehnologije mora sadržavati: situaciju s poprečnim profilima predviđenog iskopa, način iskopa u vertikalnom i horizontalnom smislu, vrstu strojeva i vozila, mjesta odlaganja humusa i ostalih neupotrebljivih materijala te prijedlog za uređenje pozajmišta nakon završene uporabe.

Prije početka upotrebe pozajmišta izvođač je dužan za predloženu tehnologiju zatražiti odobrenje investitora.

Kapacitet iskopa u pozajmištu mora biti usklađen s mogućnostima prijevoza i ugradnje, posebno ako je materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje.

Odvodnja pozajmišta, kao i nagibi pokosa u upotrebi, moraju biti u skladu s danim uvjetima za zemljane materijale.

Za sva naknadna proširenja i produbljenja pozajmišta izvođač treba pravodobno zatražiti odobrenje nadzornog inženjera. Svi troškovi i štete koje nastanu zbog radova padaju na teret izvođača. Za pozajmišta ili odlagališta predviđene projektom ili odredbom nadzornog inženjera investitor snosi troškove izvlaštenja ili odštete. Izvan površina izvlaštenja izvođač snosi sve troškove odštete za uništene kulture i zemljišta.

Obračun radova

Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer.

Za određivanje količine i vrste materijala u širokom iskopu vrijede kriteriji kako slijedi:

Količine pojedinih kategorija materijala (“A”, “B”, ili “C”) određuje nadzorni inženjer u dogovoru s projektantom i izvođačem radova, na poprečnim profilima u postotku od cjelokupne površine poprečnog profila. Na osnovi tih postotaka izračunavaju se ukupne količine svake pojedine kategorije materijala uzimajući u obzir odobrenu tehnologiju iskopa.

Veće količine iskopanih materijala od projektiranih ili neodobrenih od nadzornog inženjera, tj. nastale pogreškom izvođača, ne plaćaju se.

Proširenje usjeka radi pozajmišta plaća se kao iskop u širokom iskopu. Ako su pozajmišta izvan

trase ceste, kubatura iskopa računa se na osnovi količine nasipa u zbijenom stanju izranenog od

materijala iz pozajmišta prema načelu da je jedan kubični metar nabijenog nasipa jednak jednom

kubičnom metru iskopa u pozajmištu.

Ako je predviđeno da se nasip izradi djelomice od materijala iz usjeka ceste, a djelomice od

materijala iz iskopa u pozajmištu izvan trase ceste, onda treba najprije upotrijebiti materijal iz iskopa

ceste, a potom iz pozajmišta.

Ove količine iz iskopa u pozajmištu utvrnuju se projektom, s tim što je postupak isti kao pri

kategorizaciji iskopa u širokom iskopu na trasi ceste.

Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora, i to odijeljeno za pojedine kategorije materijala (“A”, “B”, “C”).

U jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.

Iskopi regulacijskih kanala

Opis radova

Ovaj rad obuhvaća iskope za regulacije, kanale i slične radove u svim kategorijama tla, prema podacima iz projekta.

Rad obuhvaća i odlaganje materijala duž iskopa kanala s razastiranjem i planiranjem ili odvoz materijala u stalno odlagalište, kao i dodatne radove koji su potrebni za skretanje vodnih tokova.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, Planom izvođenja radova, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU za radove na cestama (IGH 2001).

Izrada

Iskope treba raditi prema odabranoj tehnologiji, strojno, a ručni rad svesti na najmanju mjeru i primijeniti jedino tamo gdje se ne može raditi strojevima.

Iskopani materijal treba privremeno odložiti na sigurnu udaljenost, a najmanje na jedan metar od obje strane gornjega ruba kanala, ako je to s obzirom na terenske i ostale okolnosti moguće.

Humus treba odvojiti od ostalog materijala ako se višak materijala koristi za izradu nasipa.

Ako projektom nije predviđena upotreba iskopanog materijala za određene namjene (nasipe), treba ga po završetku radova razastrti i isplanirati ili prevesti u odlagalište određeno projektom ili odredbom nadzornog inženjera.

Iskopani materijal razvrstava se (ocjenjuje) prema kategoriji ("A", "B", ili "C").

Niveleta dna regulacijskih kanala mora odgovarati projektu tako da ne može doći do zadržavanja vode u kanalu, što se provjerava geodetskom kontrolom nakon završenog iskopa na svakom projektnom profilu ili po potrebi i gušće.

Ako bi za vrijeme gradnje bilo iskopano više materijala nego što je predviđeno projektom, a bez odobrenja nadzornog inženjera, taj iskop neće biti priznat izvođaču, a mogući popravak takvog rada treba obaviti izvođač o svom trošku.

Rad se mora organizirati tako da u slučaju vremenskih nepogoda ne dođe do oštećenja na obavljenim radovima ili na otvorenim površinama zbog ispiranja materijala.

Korijenje i slične prepreke u zoni kanala treba odstraniti. Ovaj rad je uključen u jediničnu cijenu iskopa.

Po završetku iskopa obavlja se visinska kontrola dna i pokosa kanala na svakom projektnom profilu ili po potrebi i gušće.

Obračun radova

Pred početak radova treba pregledati poprečne profile terena (iz projekta) te ih po potrebi dopuniti. Dubina iskopa određuje se od ishodišne visinske kote u osi svakog poprečnog profila, koja se dobije kao srednja vrijednost dviju visinskih kota sraslog tla na oba kraja ruba iskopanog kanala.

Na osnovi poprečnih profila, njihovih međusobnih udaljenosti i dubine izračunava se količina sraslog tla u kubičnim metrima. Također se određuje i količina materijala po kategorijama.

Rad se plaća po jediničnim cijenama za kubični metar iskopanog sraslog tla određene kategorije. U cijenu ulazi sav rad opisan u ovom potpoglavlju, s čišćenjem i uređenjem terena u zoni kanal.

Uski iskop - iskopavanje rova

Uski iskop odnosi se na one iskope koji su uži od 2.0 m u jednom pravcu. Takva iskopavanja odnose se na razne tipove rovova, za cjevovode i kabele i manje građevinske temelje. Iskopavanje će se obaviti mehanički i, kad se zahtijeva, ručno u uskim prostorima i duž postojećih instalacija. Izvođač mora izvršiti takva iskopavanja sukladno specificiranim poprečnim presjecima predviđenim u Projektu za određene klase materijala i, ako je potrebno, Izvođač će postaviti podupirače za osiguranje stijenki rova. Sve izmjene tehnologije rada, koje predloži Izvođač u odnosu na onu, koja je predviđena Projektom, ne dopuštaju nikakvu promjenu cijene. Izvođač će predložiti koju metodu podupiranja primijeniti, ovisno o prethodnom odobrenju Nadzornog inženjera.

Rov mora biti produžen na mjestima predviđenim za gradnju manjih konstrukcija duž trase cjevovoda (ispust, rasteretni ventili, raskrižja, propusni ventili po dionicama, komore za kontrolu, itd.). Radovi će biti učinjeni mehanički i po potrebi ručno. Dovođenje u red i ravnanje dna rova do definiranih razina prema dužinskom presjeku uz odbacivanje suviška materijala iz rova s preciznošću od cca1 cm.

Iskopavanje rovova (kako je prethodno definirano) znači iskop rovova u koje će se položiti cijevi, kabeli ili instalacijski kanali, gdje izraz "cijevi" znači cijevi svih vrsta i za svaku bilo koju svrhu. Linija i razina rova mora biti onakva kako je prikazano na Izvedbenim nacrtima za izvedbu ili kako odredi Nadzorni inženjer.

Prije početka iskopavanja rovova, trasa rova će biti precizno označena, a prirodna razina tla mora se dogovoriti s Nadzornim inženjerom.

Zatim se moraju postaviti i održavati dobro vidljive oznake pri svakoj promjeni gradijenta/strmine i na onoliko među-točaka koliko ih bude potrebno.

Na ovim će mjestima biti označena centralna linija i razina do koje se treba obaviti iskopavanje, a takve oznake neće biti više od 35 m udaljene od rova.

Podupiranje iskopa

Izvođač mora poduprijeti stjenke i krajeve svakog iskopa da bi se spriječilo svako otpadanje ili otklizavanje s bilo kojeg dijela tla izvan kopa i da bi se spriječilo taloženje ili oštećenje susjednih konstrukcija. Svako dodatno iskopavanje potrebno da bi se osigurao prostor za takvo podupiranje ili drugi radni prostor držat će se suvišnim iskopavanjem. Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, bilo koji dio dna, stijenki ili krajeva bilo kojeg iskopa sruši, Izvođač mora, o vlastitom trošku, poduzeti sve potrebne sanacijske mjere, uključujući iskopavanje i uklanjanje cijelog zemljišta, koje je time ometano i unutar i izvan nominalnih granica iskopa, a takvo dodatno iskopavanje držat će se suvišnim iskopavanjem. Gdje Izvođač odabere i gdje Nadzorni Inženjer odobri vršiti iskopavanja na kosim terenima (osim iskopavanja na kosom terenu kako je prikazano na Izvedbenim nacrtima, ili kako se zahtijeva kao stalna karakteristika Radova) i bez podupiranja, iskopavanje će se držati suvišnim iskopavanjem.

Iskopavanje rovova će se izvršavati putem takvih metoda i do takvih dimenzija, koje dopuštaju pravilnu izgradnju.

Iskop rova

Iskop se ima vršiti po obilježenoj trasi na širinu D + 0,60 m (min. 0,90m) u dnu za sve cjevovode. Bokovi trebaju biti pravilno odsječeni bez izbočina, a dno planirano s točnošću  1 cm. Po izvršenom iskopu i planiranju obilježe se mjesta gdje će biti spojevi cijevi.

Niveletu iskopa treba kontrolirati pomoću fiksno postavljenih profila križeva.

Zatrpavanje rova

Rov, u kome je položen cjevovod, zatrpava se u dvije faze; prekrivanje cjevovoda prije ispitivanja i potpunim zatrpavanjem jarka, nakon uspješnog ispitivanja.

Položene cijevi prekrivaju se tako, da spojevi ostanu slobodni. Prekrivanje cijevi materijalom provodi se prema prikazu u projektu. Za zatrpavanje rova može se koristiti materijal iz iskopa ukoliko je isti odgovarajući. Ako materijal iz iskopa rova uopće ne odgovara bilo zbog krupnoće, bilo zbog agresivnosti i dr., isti treba zamijeniti novim materijalom. Zatrpavanje rova na prometnim površinama treba u potpunosti provesti nekoherentnim materijalom

Preporučuje se prekrivanje cijevi sitnijim materijalom, koji se vrlo pažljivo nabija, tako da prione sa svih strana uz cijev i bokove rova. Kod prekrivanja mora se paziti, da se ne ošteti cijev.

Humus se ne smije koristiti za zatrpavanje.

Ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost provodi se na djelomično zatrpanom cjevovodu. Ispitivanje treba provoditi po propisima. Ako je ispitivanje bilo uspješno, rov se potpuno zatrpava u slojevima do 0,30 m debljine uz dobro nabijanje svakog sloja. Zatrpavanje mehaniziranim sredstvima dozvoljeno je tek pošto se cijev prekrije 0,50 m, a i onda vrlo oprezno.

Natapanje vodom zbog pospješenja slijeganja dozvoljava se samo izuzetno i po sporazumu s investitorom, no i tada samo u šljunčanim i pjeskovitim tlima.

Suvišni materijal iskopa slaže se u pravilan nasip kao nadvišenje zasutog dijela. Tek nakon potpunog slijeganja nasipa može se izvršiti planiranje i odvoz viška materijala.

Osim navedenih uvjeta, jedinične cijene sadrže i slijedeće:

- iskolčenje trase,

- podupore, razupore i naslone za prebacivanje s većih dubina,

- crpljenje i uklanjanje vode,

- odvoz zemlje s utovarom i istovarom do mjesta planirke, kao i potreban razvoz po

gradilištu u svrhu planiranja,

- čišćenje terena i uklanjanje preostalog materijala i pomagala,

- sav potreban alat i zaštitne naprave prema propisima.

Ukoliko opisom nije drugačije navedeno, u svemu će se primjenjivati GN 200 i
GN 222.

Materijal iz iskopa

U principu, naručitelj je vlasnik materijala dobivenog iskopavanjem. Iskopani materijal će, sukladno projektnim rješenjima i po diskrecijskom pravu nadzornog inženjera, biti upotrijebljen u stalnim konstrukcijama (nasipanje iskopanih rovova, ozelenjvanje..), ili će se koristiti za pripremu betonskog agregata, ukoliko odgovara zadanim Tehničkim uvjetima.

Svaki višak materijala mora se, kako odredi nadzorni inženjer, odvoziti na deponiju ili iskoristiti za nasipanje na terenu po okolnim neravnim površinama.

Prema zahtjevima bilo koje specifikacije ugovora, raspolaganje iskopanim materijalom s gradilišta će biti diskrecijsko pravo izvođača. Izvođač će osigurati da ni jedan iskopani materijal koji je pogodan i potreban za ponovnu uporabu u radovima ne bude odložen izvan gradilišta.

Prijevoz iskopanog materijala

Ovim radovima je obuhvaćen prijevoz iskopanog materijala od mjesta iskopa do privremene ili stalne deponije. Vrste vozila za prijevoz, kao i načine prijevoza traba odrediti prema kategoriji tla, količini materijala, načinu iskopa, utovaru, te duljini prijevoza. Kod prijevoza se mora računati s masom materijala u rastresitom stanju. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz, kako na samom gradilištu, tako i na javnim prometnim površinama. Na javnim prometnicama treba postaviti odgovarajuću signalizaciju, vozila moraju odgovarati propisanim gabaritima i dopuštenoj nosivosti. Prilikom transporta treba spriječiti nanošenje blata na kolnike javnih prometnica.

Prijevoz materijala će se odvijati, u principu, najkraćim putem između centara iskopavanja i nasipa ili deponija. Prijevoz će se obavljati samo po javnim cestama, a izvan javnih cesta samo po odobrenju nadzornog inženjera. Svi troškovi koji nastanu iz prijevoza izvan prostora s pravom prolaza i javnih cesta moraju biti na trošak Izvođača. Troškovi gradnje i održavanja pristupnih cesta i potrebnih uspona/spuštanja ka konstrukciji će biti na trošak izvođača. Troškovi prijevoza do 10.000 m udaljenosti uključeni su u cijenu iskopavanja.

Uređenje temeljnog tla

Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem

Opis rada

Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica može preuzeti opterećenja. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), Planom izvođenja radova, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU za radove na cestama (IGH 2001).

Izrada

Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja površinu tla treba izravnati. Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za zbijanje.

Nije dopušteno temeljenje jednog dijela građevine na stijeni ili zamjenskom nasipu stijene, a jednog na moguće zaostalom sloju gline. Svaki dio mora biti temeljen na kompaktnoj ili okršenoj stijeni ili zamjenskom nasipu drobljene stijene. Stvarno stanje vidjet će se tek na licu mjesta tj. prilikom izvođenja radova.

Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno odredbi nadzornog inženjera. Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN U.B1.038), pristupa se zbijanju.

Ukoliko se na licu mjesta pokaže da se temeljenje izvodi kompaktnoj stijeni vapnenca, temeljno tlo se ne zbija, nego mu se samo očisti i poravna površina.

Ukoliko se na licu mjesta pokaže da se temeljenje izvodi na okršenoj stijeni vapnenca ili na  zamjenskom nasipu drobljene stijene, tada je temeljno tlo potrebno zbiti na min. 40 MN/m2.

Stjenovito tlo na dijelu usjeka izravnava se slojem usitnjenog kamenog materijala debljine do 20 cm

i zbija sredstvima za zbijanje. Zbijenost ispitati kružnom pločom.

Kontrola kakvoće

Prije nego što se započne s izvedbom radova mora se urediti temeljno tlo i odgovarajućim ispitivanjima dokazati njegova kvaliteta. Uređenju temeljnog tla se pristupa nakon što je uklonjen sav humus kao i lošiji (zamuljeni) materijal do potrebne dubine.

Na dijelu prostora gdje se vrši nasipavanje na postojećem nasipanom terenu, potrebno je izvršiti uređenje temeljnog tla zbijanjem prema odabranoj tehnologiji odgovarajućim sredstvima za zbijanje.

Ako se nasipavanje vrši na stjenovitom tlu, na tom prostoru nije potrebno vršiti zbijanje tla, nego mu se samo očisti površina te se osigura dobro nalijeganje nasipa. Pod očišćenom površinom smatra se takva površina koja nakon skidanja eventualnog postojećeg sloja gline, nema nikakvih primjesa tog materijala na stjenovitom tlu.

Kao što je navedeno, na dijelu gdje nije potrebno vršiti zbijanje tla, nije potrebno vršiti nikakva ispitivanja zbijenosti tla, a niti druga ispitivanja osim vizualnih.

Kvaliteta temeljnog tla i njegove zbijenosti kontrolira se prema sljedećim normama:

HRN U.B1.010	Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012 	Određivanje vlažnosti tla

HRN U.B1.016	Određivanje zapreminske težine tla

HRN U.B1.018 	Određivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 	Određivanje granice tečenja i valjanja tla

HRN U.B1.046	Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče

Na svakih 1.000 m2 treba kontrolirati vlažnost tla i stupanj zbijenosti tla u odnosu na standardni

Proctor. Dopušta se i odrenivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče i to barem na svakih

1.000 m2. Pri tome se mora imati u vidu da pokusna ploča daje relativne vrijednosti i služi za

usporedbu na pojedinim lokalitetima, a ne za apsolutnu vrijednost modula. Prije nasipavanja prvog

sloja mora se kontrolirati stišljivost podloge.

Tekuća ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvaćaju odrenivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili odrenivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 urenenog temeljnog tla.

Posebnim tehničkim uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i veću gustoću ispitivanja od navedenih.

Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla:

Kontrolna ispitivanja

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog temeljnog tla.

Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađivanja

Očišćeno, izravnano i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevima propisanim u tablici

2-05-1.

Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma temeljnog tla do kote planuma

posteljice.

Ako se sastav temeljnog tla često mijenja (vrtače, škrape, manji ponori itd.) potrebno je da se prije

gradnje nasipa temeljno tlo pripremi, odnosno sanira.

Kada se uvjeti zbijenosti iz tablice 2-05-1 ne mogu postići treba, ovisno o uzrocima koji su do toga

doveli, poduzeti ove mjere:

• poboljšati površinsku odvodnju sustavom drenaža i jaraka,

• zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim,

• poboljšati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauličnog

veziva,

• primijeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža.

Kako bi se postigli traženi uvjeti, način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih

laboratorijskih ispitivanja i/ili vizualne ocjene stanja i kakvoće materijala u temeljnom tlu. Način

sanacije predlaže izvođač, a odobrava ga nadzorni inženjer. S izradom nasipa može se otpočeti tek nakon pregleda temeljnog tla i odobrenja nadzornog

inženjera.

Obračun radova

Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno urenenog temeljnog tla.

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla.

Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom

Opis rada

Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagalište, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, Planom izvođenja radova, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU za radove na cestama (IGH 2001).

Izrada

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće. Izvodi se pretežno kod niskih nasipa, gdje zbog manjih debljina sloja nasipa nije moguće primijeniti neke druge metode poboljšanja temeljnog tla. Iskop materijala u sloju određene debljine obavlja se prema poglavlju potpoglavlju 2-02 OTU za radove na cestama.

Kontrola kakvoće izvedbe zamjene sloja slabog zemljanog temeljnog tla boljim materijalom

Nakon iskopa površinskog sloja humusa i mješanog materijala prosječne debljine 20-30 cm, treba izvršiti iskop i zbijanje prirodno sraslog tla do Ms ≥ 20 N/mm2 (ovisno o vrsti tla) odgovarajućom mehanizacijom. Ukoliko se ne može postići ujednačena zbijenost i ravnost podloge potrebno je izvesti zamjenu sraslog materijala uz dodavanje kvalitetnijeg šljunčanog ili drobljenog kamenog materijala na cijeloj širini zahvata izvedbe nasipa protupžarnog puta. Materijal za zamjenski sloj predlaže izvođač, a odobrava ga nadzorni inženjer. Sloj se izrađuje navoženjem kamenog materijala, razastiranjem i planiranjem odgovarajućim strojevima za zbijanjem i vibracijskim sredstvima za zbijanje. Zbijanje materijala izvodi se kod približno optimalne vlažnosti. Primjenjuje se tehnologija nasipanja “s čela”, tako da se vozila i strojevi kreću samo po nasutom kamenom materijalu, a nikako ne po geotekstilu.

Na zbijenom zamjenskom sloju treba ostvariti minimalni modul stišljivosti (HRN U.B1.046) mjeren kružnom pločom Φ30cm Ms≥ 30 MN/m2.

Izvođač je dužan predati izvještaj ovlaštene institucije o kontroli kvalitete predviđenog kamenog materijala.

Obračun radova

Izvedeni zamjenjujući sloj mjeri se i obračunava u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja. Iskop slabog materijala plaća se po jediničnoj cijeni iskopa (potpoglavlje 2-02 OTU za radove na cestama), prijevoz u odlagalište prema jediničnoj cijeni prijevoza i stvarnoj dužini prijevoza (prema potpoglavlju 2-07 OTU za radove na cestama), a sloj zamijenjenog materijala po jediničnoj cijeni izrade nasipa (potpoglavlje 2-09 OTU za radove na cestama).

Izvedba nasipa

Uvod

Na mjestima iskopa zemljanih materijala, odnosno pozajmištima provodi se kontrola kvalitete tog materijala, dok se na mjestu ugradnje u nasip uz kontrolu kvalitete materijala provodi još i kontrola izvedbenih radova. Navedene kontrole kvalitete materijala i izvedenih radova provode se vizualno, te putem terenskih i laboratorijskih ispitivanja. Vizualna kontrola na pozajmištu obuhvaća kontrolu načina rada, homogenosti iskopanog materijala, homogenosti materijala u pozajmištu, organskih materijala i slično. Vizualnom kontrolom svakog izvedenog pojedinog sloja nasipa kontrolira se potrebno uređenje prethodno izvedenih slojeva, način rada na razastiranju, ugrađivanju i zbijanju materijala, homogenost materijala i prisutnost štetnih primjesa, debljine slojeva, zaštita završnog sloja od sušenja itd.

Laboratorijska kontrola obuhvaća ispitivanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla u geomehaničkom laboratoriju i podrazumijeva slijedeće:

kontrolu materijala u pozajmištu

kontrolu na mjestu ugradnje

Laboratorijskom kontrolom moraju biti obuhvaćeni svi materijali koji se ugrađuju u nasipne slojeve.

Terenska ispitivanja provode se na mjestu ugradnje slojeva nasipa.

Terenska ispitivanja, te uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja provodi Izvođač ili po njemu ovlašteni laboratorij o trošku Izvođača koji je obuhvaćen jediničnom cijenom u troškovniku odnosno ponudi Izvođača.

Nalazišta

Kvaliteta materijala i njegova podobnost za ugradnju u nasip moraju se dokazati najmanje 7 dana prije početka iskopa na određenom dijelu pozajmišta. Zbog toga će se na takvim dijelovima pozajmišta izvaditi uzorci tla.

Zemljani materijal, odnosno glinu koju iskopamo na samom odlagalištu potrebno je ispitati nakon izvršenih iskopa, te nakon dokazane kvalitete ugrađivati u brtvene slojeve nasipa. Glina koja ne zadovolji naprijed navedene uvjete ne može se ugrađivati u navedeni izravnavajući sloj nego će se morati potražiti neko drugo pozajmište koje će zadovoljiti tražene uvjete.

a) Nalazišta koherentnih materijala (glina)

Identifikacijska ispitivanja glinenog materijala iz iskopa na samom odlagalištu ili iz pozajmišta provesti kako slijedi:

- ispitivanje granulometrijskog sastava i granice plastičnosti: Jedno ispitivanje na svakih 5000 m3

- pokuse zbijenosti po Proctoru: Jedno ispitivanje na svakih 5000 m3

- kontrolu prirodne vlažnosti: Jedno ispitivanje na svakih 1000 m3

Materijal se ne smije ugrađivati u nasip ni kada zadovoljava sve projektom predviđene uvjete ako mu vlažnost prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane kakvoće ugradnje. Vlažnost materijala ne smije varirati više od  2% od optimalne vlažnosti određene standardnim Proctorovim postupkom. To znači da se previše vlažan materijal mora prije ugrađivanja prosušiti (razastiranjem, sitnjenjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru) a previše suhi materijal navlažiti (prskanjem, polijevanjem) do tražene vlažnosti. Prije zbijanja poprskanog presuhog zemljanog materijala, treba stanovito vrijeme pričekati da se vlaga u materijalu jednolično rasporedi.

b) Nalazišta nekoherentnih materijala

Ispitivanja pogodnosti materijala treba provesti prije početka nasipavanja, kao i tijekom građenja nasipa, a prema sljedećoj minimalnoj učestalosti:

- na svakih 5000 m3 treba uzimati uzorke u nalazištu i na njima provesti ispitivanja granulometrijskog sastava i prorodne vlažnosti

- na svakih 20000 m3 treba ispitati uvjete zbijenosti po standardnom ili modificiranom Proctoru.

Dobivene rezultate treba usporediti s rezultatima ispitivanja na kojima je baziran projekt i s rezultatima dobivenih prilikom rada na probnom polju. U slučaju znatnijih odstupanja rezultata projektant treba korigirati projektom propisane kriterije, a uz suglasnost nadzornog inženjera.

Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i nasipavanje novog sloja nasipa.

Opis radova

Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema zahtjevima iz OTU.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, Planom izvođenja radova, zahtjevima nadzornog inženjera i  OTU za radove na cestama (IGH 2001).

Izrada

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. Od toga se može odstupiti jedino pri izradi silaznih rampi za dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu biti i u većem nagibu. U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad u svim fazama izrade.

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od nižega ruba prema višemu.

Materijal treba navoziti po već djelomično zbijenom nasipu, po mogućnosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem novog sloja nasipa može se otpočeti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je tražena zbijenost dokazana ispitivanjem.

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala i dubinskim učinkom strojeva za zbijanje.

Ako ne postoje provjerena iskustva o mogućnosti zbijanja s određenim nasipnim materijalom i strojevima, debljina nasipnog sloja određuje se na pokusnoj dionici.

Ispitivanje se obavlja na pokusnoj dionici dužine 50 metara kako slijedi:

- Naveze se sloj nasipnog materijala pogodne vlažnosti i debljine za koju se pretpostavlja da se može u cijelosti zbiti predviđenim sredstvima za zbijanje.

- Sloj se, zatim, zbija raznim brojem prijelaza strojeva za zbijanje i nakon određenog broja prijelaza ispituje zbijenost.

- Zbijenost se ispituje na najmanje četiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj polovici sloja. Ispitivanje i ocjena obavljaju se prema metodama i zahtjevima iz OTU.

- Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inženjer daje odobrenje za pogodan način rada upisom u građevinski dnevnik. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret izvođača, a tako izrađena dionica, ako se nalazi na trasi i ako je zbijenost zadovoljavajuća, priznaje se kao izrađeni nasip.

- Nasipni materijal nanosi se na uređeno temeljno tlo ili na već izrađeni sloj nasipa tek nakon što nadzorni inženjer preuzme temeljno tlo ili sloj već izrađenog nasipa. Po završetku nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi.

Kontrola kakvoće

Rezultate ispitivanja ugradnje materijala izvođač radova predočuje nadzornom inženjeru tijekom rada. Izvođačj ne može započeti s nasipavanjem narednog sloja dok ne dobije rezultate ispitivanja prethodno završenog sloja, odnosno dopuštenje nadzornog inženjera. Ukoliko zbijenost ugrađenog sloja nije zadovoljila provest će se dodatno zbijanje, nakon čega se ponovno kontrolira zbijenost. Ako se ni ponovljenim zbijanjem ne može postići tražena zbijenost, materijal će se zamijeniti novim na teret izvoditelja.

Ukoliko izvoditelj izvede naredni sloj prije nego što je dobio rezultate kontrole prethodnog sloja, a ispitivanja pokažu  nezadovoljavajuće rezultate, izvršit će se uklanjanje materijala iz novog sloja. Trošak svih ovih radova snosi izvoditelj.

Kontrola kvalitete izvedbe provodi se slijedećim ispitivanjima:

- tekuća ispitivanja kvalitete

- kontrolna ispitivanja kvalitete

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se uspoređuje s dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih iskolčenih točaka osovine ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati ispravku prema projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora se ispraviti pomoću stepenica, primjenom iste kakvoće materijala, te istim strojevima za zbijanje, do postizanja tražene zbijenosti. Nije dopušteno smanjenje nagiba pokosa nasipa "naljepljivanjem" sloja materijala bez zbijanja i bez prethodne izrade stepenica.

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa:

HRN U.B1.010/79		Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79		Određivanje vlažnosti uzoraka tla

HRN U.B1.014/68		Određivanje specifične težine tla

HRN U.B1.016/68		Određivanje zapreminske težine tla

HRN U.B1.018/80		Određivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020/80		Određivanje granica konzistencije tla.

Aterbergove granice

HRN U.B1.024/68		Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih

materija tla

HRN U.B1.038/68		Određivanje optimalnog sadržaja vode

HRN U.E1.010/81		Zemljani radovi na izgradnji putova

HRN U.E8.010/81		Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja:

HRN U.B1.010/79		Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79		Određivanje vlažnosti uzoraka tla

HRN U.B1.016/68		Određivanje zapreminske težine tla

HRN U.B1.046/68		Određivanje modula stišljivosti metodom

kružne ploče

Ako se ukaže potreba za ispitivanjima koja nisu ovdje obuhvaćena potrebno je pridržavati se domaćih i stranih standardnih propisa kao i koristiti najnovija svjetska iskustva.

Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja i po drugim normama. Takav rad se posebno plaća izvoditelju.

Tekuća ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih 400m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 500 m3 izvedenog nasipa.

Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i nasipavanje novog sloja nasipa.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih 800 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 1000 m3 izvedenog nasipa.

Obračun rada

Rad na izradi nasipa od zemljanih miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima ugrađenog i zbijenog nasipa.

Plaća se po jediničnoj cijeni u koju su uključeni svi radovi potrebni za izradu nasipa - razastiranje, vlaženje ili sušenje, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te čišćenje okoline nasipa.

Izrada nasipa od zemljanih materijala

Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen iskopnom kategorijom "C").

Ti se materijali zbijaju ježevima, glatkim valjcima na kotačima s gumama i vibropločama.

Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveća debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. Pri određivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve materijale iz usjeka i pozajmišta, ako to nije učinjeno u geotehničkom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu materijala. Treba ispitati najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala.

Vlažnost materijala ne smije varirati više od  2% od optimalne vlažnosti određene standardnim Proctorovim postupkom. To znači da se previše vlažan materijal mora prije ugrađivanja prosušiti (razastiranjem, sitnjenjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru) a previše suhi materijal navlažiti (prskanjem, polijevanjem) do tražene vlažnosti. Prije zbijanja poprskanog presuhog zemljanog materijala, treba stanovito vrijeme pričekati da se vlaga u materijalu jednolično rasporedi.

Pri izradi nasipa od zemljanog, vezanog materijala, sav materijal dopremljen na gradilište mora se ugraditi tj. zbiti istog dana.

Izrada nasipa od kamenih materijala

Pod kamenim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C”).

Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i kompaktorima, ovisno o vrsti upotrijebljenog materijala.

Nasipi od takvih materijala izrađuju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a stvarna maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje.

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete:

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti

veći od 4;

- maksimalna veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (pri čemu se dopušta da 15% zrna bude veličine i do 50 cm).

U blizini objekata izvođač najčešće treba promijeniti način rada na nasipanju i zbijanju, jer veliki vibracijski strojevi na upravo završenim i starim objektima mogu prouzročiti oštećenja. Za predložene strojeve, način i početak zbijanja u blizini objekata potrebno je odobrenje nadzornog inženjera.

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi ima snijega i leda.

Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađenog materijala u slojeve nasipa dani su u donjoj tablici:

| Položaj nasipnih slojeva | Stupanj zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov postupak), najmanje (%) | Modul stišljivosti Ms (ploča 30 cm) najmanje (MN/m2) |
| --- | --- | --- |
| Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice | 95 | 40 |
| Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice | 100 | 40 |

Izrada posteljice

Opis rada

Ovaj rad obuhvaća grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće , Planom izvođenja radova, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU za radove na cestama (IGH 2001).

Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala.

Prije nego se nastavi sa daljnjim radovima potrebno je izvršiti kontrolu kakvoće vezanih za izradu posteljice.

Kontrola kakvoće

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala za izradu posteljice:

HRN U.B1.010/79		Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.016/68		Određivanje zapreminske težine tla

HRN U.B1.018/80		Određivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.038/68		Određivanje optimalnog sadržaja vode

HRN U.B1.042/69		Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U.E8.010/81		Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja:

HRN U.B1.010/79		Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79		Određivanje vlažnosti uzoraka tla

HRN U.B1.016/68		Određivanje zapreminske težine tla

HRN U.B1.046/68		Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče

Tekuća ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  30 cm uređene površine posteljice.

Minimalna tekuća ispitivanja jesu:

jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2,

jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m2,

jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000 m2.

jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200 m u zoni bankine.

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni proctorov postupak (Sz) najmanje svakih 2000 m2 i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 30 cm najmanje na svakih 2000 m2 uređene površine posteljice.

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili drugoj metodi.

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10 000 m2.

Obračun rada

Radovi na izradi posteljice od zemljanih, miješanih i kamenih materijala obračunavaju se mjerenjem u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice.

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima su obuhvaćeni svi radovi potrebni za uređenje posteljice, ovisno o vrsti materijala, ako je posebno iskazan u ugovornom troškovniku, u protivnom je uključen u cijenu rada na izradi slojeva nasipa.

Izrada posteljice od kamenih materijala

Pod kamenim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni iskopom pomoću miniranja, kamene drobine i šljunci (materijali iskopne kategorije "A" i dio materijala iskopne kategorije "C"). Kod nasipa od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom.

Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kakvoću.

Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete:

- koeficijent nejednakosti  mora biti veći od 9,

- maksimalna veličina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm).

Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega i leda.

Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od kamenitih materijala jesu ovi:

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz  100%,

- modul stišljivosti mjeren kružnom pločom  30 cm Ms  40 MN/m2 .

Izrada nosivog sloja

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolničke konstrukcije ugrađuje se, u pravilu, između posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Takav se sloj ugrađuje u kolničku konstrukciju cesta svih skupina prometnih opterećenja. Izrađuje se od nevezanih zrnatih kamenih materijala koji se stabiliziraju mehaničkim zbijanjem. Specificiraju se vrste materijala, zahtjevi njihove kakvoće i ugradljivosti, kao i zahtjevi kakvoće ugrađenog nosivog sloja.

Ugrađeni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u smjesi zrnja, debljini i položaju, treba biti sukladan projektu, odnosno Općim tehničkim uvjetima (OTU). Nosivi sloj bez veziva čini mješavina nedrobljenog i/ili drobljenog zrnatog kamenog materijala. Glavna značajka kakvoće ovog sloja jest zbijenost (nosivost) koja se izražava stupnjem zbijenosti i modulom stišljivosti.

Proizvodnja, prijevoz i ugradnja:

Proizvodnja zrnatog kamenog materijala

Zrnati kameni materijal za izradu mehanički zbijenog nosivog sloja proizvodi se drobljenjem odminirane stijenske mase, ili drobljenjem većih valutica šljunka (batuda) u drobilišnim postrojenjima.

Prirodni šljunak ili prirodna sipina za izradu nosivog sloja dobivaju se odsijavanjem nadzrnja, koja se nakon toga mogu predrobiti na odgovarajuću granulaciju. Ako u proizvedenom ili prirodnom zrnatom materijalu nedostaju zrna određene granulacije, granulometrijski sastav se može korigirati dodatkom odgovarajuće frakcije zrnatog kamenog materijala. Pri tome mješavinu zrnatog kamenog materijala treba dobro homogenizirati.

Prijevoz zrnatog kamenog materijala

Proizvedeni ili prirodni zrnati kameni materijal prevozi se do mjesta ugradnje pogodnim prijevoznim sredstvima.

Ugradnja zrnatog kamenog materijala

Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolničke konstrukcije ugrađuje se, u pravilu, između posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Pri rekonstrukciji postojećih cesta, katkada se na postojeću asfaltnu podlogu ugrađuje nosivi sloj koji ima ulogu izravnavajućeg sloja, na koji se zatim dograđuju ostali slojevi kolničke konstrukcije.

Uvjeti za podlogu

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se raditi kada nadzorni inženjer preuzme posteljicu te odobri početak rada. Nadzorni inženjer provjerava: ravnost, projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene uvjete kakvoće.

Izvođač je dužan održavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od nadzornog inženjera. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do oštećenja posteljice, izvođač ju je dužan ponovno dovesti u stanje koje odgovara traženim zahtjevima i o tome podnijeti dokaze nadzornom inženjeru.

Vremenski uvjeti

Nosivi se sloj ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala. Također, poslije obilnije kiše i otapanja snijega treba pričekati sa zbijanjem dok se suvišna voda ne ocijedi iz materijala.

Izrada

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj posteljici raditi navoženjem zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomoću grejdera, te zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomoću razastirača (finišera) i zbijanjem. Svi zahtjevi za ugrađeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja idućeg sloja. Zbijanje sloja mora se ponoviti, ako je u razdoblju između ugradnje nosivog sloja i slijedećeg sloja kolničke konstrukcije došlo do smrzavanja, jačih oborina, oštećenja zbog gradilišnog prometa ili naknadnih radova na postojećem sloju.

Osiguranje kakvoće materijala i radova

Pod osiguranjem kakvoće nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva podrazumijeva se niz postupaka opisanih i definiranih u OTU, čiji je konačni cilj dobivanje pogodnog nosivog sloja kolničke konstrukcije.

Razlikuju se dvije vrste aktivnosti:

- aktivnosti prije početka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva, i

- ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja o zrnatog kamenog materijala bez veziva.

Postupci prije početka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Postupci prije početka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva jesu:

prethodno ispitivanje materijala s ocjenom pogodnosti, i određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici. Svi ovi postupci obveza su izvođača. Izvođač ih o svom trošku mora obaviti pravodobno, prije početka izvođenja radova. Izvođač radova obvezan je rezultate svih prethodnih ispitivanja predati nadzornom inženjeru na uvid i suglasnost.

Prethodno ispitivanje materijala s ocjenom pogodnosti

Prethodno ispitivanje materijala služi kao dokaz upotrebljivosti tog materijala za izradu nosivog sloja, a provodi se u skladu s potpoglavljem 5-01.1 OTU za radove na cestama.

Rezultati prethodnih ispitivanja materijala, na temelju kojih se daje ocjena pogodnosti, predaju se nadzornom inženjeru u obliku izvještaja o ispitivanju pogodnosti za izradu nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva, u originalu.

Izvještaj sadrži:

- opći dio s podacima o naručitelju, mjestu i datumu uzorkovanja, porijeklu i vrsti materijala, ovlaštenom laboratoriju u kojem su ispitivanja obavljena, zahtjevima naručitelja i normama prema kojima su ispitivanja obavljena,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja svojstava materijala navedenih u potpoglavlju 5-01.1 OTU, i

- zaključak s mišljenjem o pogodnosti zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja bez veziva.

Određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici

Pokusna dionica služi kao dokaz da se sa zrnatim kamenim materijalom, uz odgovarajuću tehnologiju ugradnje, može izraditi nosivi sloj kolnika kakvoće propisane u projektu ili OTU.

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvođač predaje nadzornom inženjeru izvještaj o pogodnosti zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja, na temelju čega nadzorni inženjer odobrava izradu pokusne dionice.

Odsječak ceste za pokusnu dionicu određuje nadzorni inženjer na prijedlog izvođača.

Na pokusnoj dionici utvrđuje se broj prijelaza i vrsta strojeva za zbijanje, u svrhu provjere postizanja propisanih parametara kakvoće.

Kakvoća ugrađenog sloja na pokusnoj dionici provjerava se ispitivanjem:

- visine, položaja i nagiba geodetskim snimanjem,

- modula stišljivosti (kružnom pločom promjera 300mm) [MN/m2],

- stupnja zbijenosti [%],

- ravnosti površine [mm], i

- debljine sloja [cm].

Provjeru obavlja nadzorni inženjer, a troškove ispitivanja snosi izvođač radova.

Kada je na pokusnoj dionici ustanovljen način rada strojeva za zbijanje, kojim se postiže tražena kakvoća sloja, nadzorni inženjer odobrava izradu tog sloja.

Postoji li pozitivno iskustvo o zrnatom kamenom materijalu i o učinku strojeva za zbijanje ovog nosivog sloja, pokusna dionica nije potrebna.

Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Ispitivanja koja se obavljaju tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva jesu:

- tekuća ispitivanja, i

- kontrolna ispitivanja.

Tekuća ispitivanja

Tekuća ispitivanja obavlja (osigurava) izvođač, preko svog ovlaštenog laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko drugog ovlaštenog laboratorija. Ta ispitivanja služe za ocjenu kakvoće izvedenog sloja, na osnovi čega se pristupa kontrolnim ispitivanjima.

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili

- stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili

- nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2,

- ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2,

- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu ili prema zahtjevu nadzornog inženjera, i

- ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku, dostavlja nadzornom inženjeru.

Po završetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekućih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži:

- opći dio s podacima o investitoru, izvođaču, građevini i upotrijebljenom kamenom materijalu,

- podatke o opsegu tekućih ispitivanja prema OTU (program ispitivanja),

- podatke o izvršenom opsegu tekućih ispitivanja,

- rezultate tekućih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena i

- zaključak o kakvoći izvedenih radova.

Kontrolna ispitivanja

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlaštenog laboratorija, a zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja kolničke konstrukcije. Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i potvrde kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba.

Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje.

Po završetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju.

Na osnovi rezultata tekućih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov nadzorni inženjer, donosi konačnu ocjenu o kakvoći izvedenog sloja.

Kontrola i osiguranje kvalitete

Kontrola i osiguranje kvalitete obuhvaća:

a) Uzorkovanje materijala

b) Laboratorijska ispitivanja

Kontrola kakvoće zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlaštenom laboratoriju. Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala mora nalaziti unutar danih granica. Kakvoća materijala mora biti takva da osigura zahtijevanu nosivost kolnika tijekom ukupnog projektiranog vijeka trajanja. Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih čestica, kao što su drveni ostaci, korijenje, čestice ugljena i sl.

Uzorak zrnatog kamenog materijala zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka (2,66 MN m/m3). Rezultat ispitivanja je optimalna vlaga, tj. ona količina vode u uzorku koja omogućuje maksimalnu zbijenost materijala uz navedenu energiju, pri kojoj se dobiva maksimalna suha prostorna masa. Ugradnja zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj najbolja je pri optimalnoj vlazi.

Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi o mineraloško - petrografskom sastavu materijala i njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao parametar pri određivanju stupnja zbijenosti ugrađenog sloja.

Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa nosivosti - CBR. CBR se određuje na pokusnim tijelima zbijenim uz optimalnu vlagu prema normi HRN U.B1.042.

Prirodni i drobljeni zrnati kameni materijali moraju zadovoljavati projektom tražene fizičko-mehaničke zahtjeve.

Izvještaj o pogodnosti materijala potvrđuje mogućnost proizvođača da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja. Takav izvještaj također potvrđuje da već proizvedena određena količina materijala odgovara zahtjevima kakvoće.

Dođe li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graničnog područja ili lokacije nalazišta, naručitelj izvještaja mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoći novog materijala.

Ako dođe do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do bitne promjene granulometrijskog sastava sedimentnog kamenog materijala ili promjene lokacije nalazišta, naručitelj izvještaja treba pribaviti dokumentaciju o kakvoći novog materijala i predati ju nadzornom inženjeru.

Izvještaj o pogodnosti materijala se u originalu predaje nadzornom inženjeru, a vrijedi najviše godinu dana.

Završeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stišljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib sloja iz OTU-a za radove na cestama .

Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i položaja.

Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva, kako su definirani u Općim tehničkim uvjetima  za radove na cestama (OUT), moraju zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu.

Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati zahtjeve iz Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama OTU(potpoglavlje 5), uzorkovan na mjestu ugradnje, a prije zbijanja.

Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m. Odstupanje od letve smije biti najviše 20 mm.

Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ± 15 mm.

Dokumentacija o tekućim i kontrolnim ispitivanjima

Potrebna dokumentacija za tekuća ispitivanja sukladna je potpoglavlju 5-01.3.2.iz OTU.

Potrebna dokumentacija za kontrolna ispitivanja sukladna je potpogl. 5-01.3.2. iz OTU.

Određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici

U slučaju da ne postoji iskustvo o zbijanju materijala određenim sredstvima za zbijanje, pogodnosti tih sredstava i njihov učinak izvoditelj mora na početku rada ustanoviti na odsjeku ceste površine 600 m2 s najmanje 6  ispitivanja stupnja zbijenosti (S) šest ispitivanja modula stišljivosti (Ms).

Preuzimanje izvedenog sloja

Ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva, preuzima nadzorni inženjer na osnovi zadovoljenih zahtjeva iz OTU.

Sve moguće manjkavosti prema tim zahtjevima izvođač mora otkloniti o svom trošku, uključujući i sva dodatna ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.

Ako nakon preuzimanja nosivog sloja dođe do njegovog oštećenja uslijed vremenskih nepogoda ili iz bilo kojeg drugog razloga, sloj se mora popraviti i dokazati njegova kakvoća prije izrade slijedećeg sloja kolničke konstrukcije.

Dokumentacija o dokazu kakvoće

- Izvještaj o pogodnosti materijala, potpoglavlja 0-17, 0-19 i 5-01.1.1, OTU,

- Izvještaj o tekućim ispitivanjima, potpoglavlja 0-17, 0-19 i 5-01.3.2, OTU,

- Izvještaj o kontrolnim ispitivanjima, potpoglavlja 0-17, 0-19 i 5-01.3.2, OTU,

- Izvještaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem, potpoglavlja

1-02 i 5-01.1.3 OTU,

- Izvještaj nadzornog inženjera o izvedenim radovima.

Obračun rada

Ovaj rad mjeri se i obračunava u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

Za obračun se uzimaju obično dimenzije iz projekta, ako odredbom nadzornog inženjera nije došlo do nekih izmjena.

Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni za kubični metar ugrađenog sloja u zbijenom stanju, u koju su uračunani svi troškovi nabave materijala, njegova prijevoza, ugradnje i svega što je potrebno za potpuno dovršenje rada.

Troslojni geokompozit za vodu

Opseg radova

Izvođač je dužan pribaviti svu radnu snagu, materijale, opremu, alat i pribor potrebne za izvođenje dijela radova za postavljanje geosintetskog drena za vodu. Nabavljeni materijali i izvedena ugradnja moraju biti u skladu s ovim uvjetima i nacrtima.

Izvješća o ispitivanju

a)	Rezultati ispitivanja proizvođačeve kontrole kvalitete. Ako rezultati ispitivanja ne zadovoljavaju uvjete iz Tablice, upotreba rola materijala iz kojih je uzorak uzet neće biti dozvoljena. Proizvođač geosintetskog drena za vodu dužan je predati potrebnu dokumentaciju za Kontrolu kvalitete Nadzornom inženjeru za svaku pošiljku materijala.

b)   Rezultati ispitivanja Kontrole kvalitete izvođenja.

Izvođač treba o svom trošku ispitati uzorke kod ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kontrole kvalitete. Uzorci će biti ispitivani da se potvrdi da geosintetski drenažni sloj za vodu odgovara projektom postavljenim zahtjevima.

Izvođač je dužan izvesti sljedeće pokuse u ovlaštenom laboratoriju odobrenom od strane Nadzornog inženjera za prihvaćanje o vlastitu trošku:

- posmične čvrstoće na kontaktu između drena i PEHD geomembrane, 1 pokus

- posmične čvrstoće na kontaktu između drena i prekrivnog zemljanog sloja, 1 pokus

- permitivnost, 1 pokus

- transmisivnost, 1 pokus

Geokompozit za vodu smije se ugrađivati tek nakon dokazane kvalitete.

Izvedba

Priprema površine

Prije ugradnje geosintetskog drenažnog sloja PEHD geomembrana se mora očistiti od svih materijala koji bi mogli oštetiti drenažni sloj. Nadzorni inženjer treba pregledati i preuzeti podlogu, to jest površinu PEHD geomembrane.

Ugradnja

Drenažni se sloj mora odmotati u smjeru najvećeg pokosa, tako da jezgra bude ravna u odnosu na posteljicu kako bi se izbjeglo naboravanje i preklapanje. Prije prekrivanja odgovarajući se balast (npr. vreće pijeska) mora postaviti kako bi se spriječilo uzdizanje materijala zbog vjetra.

Radovi na ugradnji moraju se prekinuti ako se očekuje kiša, a geosintetski dren mora se odmah prekriti.

Bočni šavovi jezgre moraju se preklapati na najmanje 100 mm. Razmak između spojki bočnih šavova smije biti najviše 1,5 m. U sidrenim rovovima razmaci između spojki bit će najviše 300 mm. Preklopi moraju biti postavljeni u smjeru protoka. Krajevi jezgre geokompozita moraju se spajati na sučeljak. Krajnji šavovi nisu dozvoljeni na bočnim pokosima koji su strmiji od 4 horizontalno i 1 vertikalno.

Role materijala moraju se vezati plastičnim spojkama. Spojke moraju biti kontrastne boje na boju jezgre i pričvršćenog geotekstila. Metalne spojke nisu dozvoljene.

Geotekstil kao sastavni dio geokompozita se mora preklapati u smjeru protoka. Rupe u geotekstilu namijenjene za šivanje rola jezgre moraju se prekriti zaštitnim trakama za geotekstil. Zaštitne trake moraju biti najmanje 600 mm široke i spojene termičkim procesom na geotekstil, sastavni dio geokompozita.

Zaštitne trake moraju se postaviti na sve izložene rubove geokompozita.  Zaštitne trake moraju biti u skladu s poglavljem Šavovi na geotekstilu.

Pri slaganju geosintetskih slojeva jednih na druge, krajevi rola i rubovi moraju biti razmaknuti tako da spojevi ne leže jedan iznad drugoga. Naslagani slojevi moraju se položiti u istome smjeru i na način koji ih sprječava da međusobno zapinju.

U uglovima bočnih pokosa mora se postaviti dodatni sloj materijala za drenažni sloj od vrha do dna pokosa.

Geotekstil se mora pričvrstiti na proboje kako bi se spriječilo prodiranje zemlje u drenažni sloj. Pričvršćeni geotekstil mora viriti izvan proboja najmanje 600 mm.

Geotekstil se mora spojiti na geotekstilni sastojak termičkim procesom.

Geosintetski drenažni sloj mora se prekriti predviđenim materijalima na dan ugradnje.

Obostrano hrapava  “PEHD” geomembrana

Opseg radova

Zadatak  ovog dijela tehničkih uvjeta uključuje nabavu cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te izvođenje svih radova potrebnih za izradu, uskladištenje, isporuku, ugradnju i ispitivanje geomembrane iznad geokompozitnog brtvenog sloja kao što je specificirano u ovim tehničkim uvjetima i kao što je prikazano na nacrtima. Ugradnju hrapave PEHD geomembrane treba provesti zajedno s ugradnjom geosintetske drenaže za vodu.

Materijal

Pokrovni geomembranski sustav prekrivnog brtvenog sloja treba biti  debljine 1.5 mm fleksibilni membranski polietilenski savitljivi sloj niske gustoće (PEHD), hrapav na obje strane.

Geomembrana treba biti proizvedena što je moguće šira kako bi bila minimalna potreba za spajanjem na terenu. Geomembrane moraju biti jednake po boji, debljini i hrapavosti površine. Geomembrane moraju biti hrapave na obje strane. Hrapavost površine treba ostvariti upotrebom istih neprerađenih materijala kao što je i geomembrana i mora biti jednaka po cijeloj površini geomembrane. Plohe moraju biti otporne na nastanak gljivica ili bakterija i ne smiju na sebi imati rupe, rezove, bilo kakve prljavštine ili plikove, te ne smiju biti nagrižene ili s bilo kakvim drugim nedostacima i nepravilnostima. Geomembrane i spojevi moraju odgovarati zahtjevima prikazanim u donjoj tablici za kontrolu kvalitete pri proizvodnji i kontrolu kvalitete građenja.

Kontrola kvalitete PEHD geomembrane

Po jedan uzorak, treba biti uzet na svakih 5.000 m2 materijala dopremljenog na gradilište. Uzorak treba biti dužine 500 mm i širine cijele role.

Izvedba

Priprema

Prije ugradnje hrapave PEHD geomembrane, bentonitni tepih mora se očistiti od svih materijala koji se na njemu nalaze.

Ugradnja

Postupci i oprema koji se koriste, ne smiju rastezati, naborati, izgrebati, ili na bilo koji drugi način oštetiti geomembranu ili posteljicu na koju se postavlja. Štete nastale na geomembrani za vrijeme ugradbe moraju biti uklonjene ili popravljene, prema odluci Nadzornog inženjera. Samo paneli geomembrane koji mogu biti u istom danu učvršćeni i spojeni međusobno trebaju se rasprostrijeti. Za spriječavanje odizanja geomembrane vjetrom na nju treba postaviti adekvatni teret koji ne oštećuje geomembranu (npr. vreće pjeska). Ne smiju se koristiti nikakvi strojevi na gornjoj površini geomembrane bez dozvole Nadzornog inženjera.

Spojevi trebaju biti u smjeru paralelno s linijom maksimalnog nagiba.

Metode korištene za rasprostiranje i zatrpavanje preko geomembrane trebaju svesti na minimum boranje i vlačna naprezanja u geomembrani. Geomembrana ne smije biti zategnuta, da se spriječi nastajanje vlačnih naprezanja. Odnos visine i širine bore na postavljenoj geomembrani ne smije prijeći 0.5. Nadalje, bore na geomembrani ne smiju prijeći visinu od 150 mm. Bore koje ne zadovoljavaju navedene uvjete trebaju se odstraniti i popraviti.

Minimalno 5 mjerenja debljine treba izvršiti uzduž ruba svakog panela po širini i najmanje 2 mjerenja debljine treba  izvršiti po dužini svakog panela.  Debljinu treba mjeriti u suglasnosti s ASTM D 5199. Ako su očitanja debljine manja od vrijednosti navedenih u Tablici 1, cijeli panel treba ukloniti i zamjeniti.

Nacrt izvedenog stanja

Konačan nacrt izvedenog stanja geomembrane prekrivnog sloja treba biti izrađen. Ovi nacrti trebaju uključivati: brojeve panela, brojeve spojeva, lokacija gdje su izvršeni popravci, razorne uzorke spoja i prodore.

Geokompozit GCL

Opseg radova

Ove specifikacije u detalje opisuju tehničke uvjete za nabavu i ugradnju protkanog i šivanog geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL-a). Nabavljeni materijal(i) i izvedba moraju biti u potpunosti u skladu s ovim uvjetima i ugovornim nacrtima.

Fizička svojstva GCL-a

GCL materijal mora biti usklađen s metodama ispitivanja, učestalošću ispitivanja i fizičkim svojstvima materijala navedenim u tablici:

| Tehnički podaci | Metoda ispitivanja | Jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa po jedinici površine cijelog proizvoda | DIN EN 965 | g/m2 | 4,930 |
| Masa po jedinici površine netkani pokrivač (PP) | DIN EN 965 | g/m2 | 220 |
| Masa po jedinici površine sloja bentonita (Natrij-bentonit) | DIN EN 965 | g/m2 | 4,600 |
| Masa po jedinici površine nosivog geotekstila (PP) | DIN EN 965 | g/m2 | 110 |
| Čvrstoća na zatezanje, maksimalna, uzdužna/poprečna | DIN EN ISO 10319 / ASTM-D-4595 | kN/m | 12 / 12 |
| Izduživanje do prekida uzdužno/poprečno | DIN EN ISO 10319 | % | 10 / 6 |
| Jačina ljuštenja | DIN EN ISO 10319 | N/10cm | ≥ 60 |
| Jačina ljuštenja | ASTM-D-6496 | N/m | ≥ 360 |
| K-vrijednost | DIN 18130 / ASTM-D-5887 | m/s | 5.0 x 10-11 |
| Index toka strujanja | DIN 18130 | (m3/m2)/s | 8.0 x 10-9 |
| Vrijednosti bentonita |  |  |  |
| Udio montmorillonita | XRD | % | 80 |
| Potrošnja plavog metilena | Test sa plavim metilenom, VDG P 69 | mg/g | ≥ 300 |
| Sadržaj vode | DIN 18121 (5h,105º C) | % | ca. 10 |
| Upijanje vode | DIN 18132 (24h) | % | ≥ 600 |
| Indeks slobodnog bubrenja | ASTM-D-5890 | ml/2g | 24 |
| Gubitak fluida | ASTM-D-5891 | ml | < 18 |

Kontrola kvalitete ugrađenog materijala

Pokusi za prihvaćanje: Kako bi nadzorni inženjer prihvatio GCL, Izvođač mora izvesti sljedeće pokuse za prihvaćanje o vlastitu trošku:

- Unutarnja posmična čvrstoća GCL-a, 1 pokus,

- Posmična čvrstoća na kontaktu između GCL-a i posteljice (geosintetski plinski dren), 1 pokus,

- Posmična čvrstoća na kontaktu između GCL-a i PEHD hrapave geomembrane, 1 pokus,

Svojstva posmične čvrstoće GCL-a i posmične čvrstoće na kontaktu između GCL-a i geokompozitnog plinskog drena, odnosno PEHD geomembrane moraju se ispitati u skladu s ovim specifikacijama. Proizvođač je dužan pribaviti rezultate ispitivanja svojstava izdržljivosti GCL-a kao što su ponašanje pri smrzavanju-odmrzavanju, pri skupljanju-bujanju, vrijeme procurivanja vode kroz GCL. Proizvođač je također dužan pribaviti rezultate ispitivanja trajnih karakteristika. Minimalne prihvatljive dimenzije za plohe GCL-a moraju biti 5 m širine i 45 m duljine. Uže, odnosno kraće role mogu se dostavljati samo po Inženjerovu odobrenju.

Monitoring gornjeg brtvenog sustava

Kontrola slijeganja tijela odlagališta obavlja se geodetskim snimanjem 1 puta godišnje. Potrebno je postaviti repere sukladno principu danom u Tehničkom opisu kojima se mjere slijeganja. Slijeganje je rezultat konsolidacije odloženih otpadaka uslijed različitih procesa koji se odvijaju u otpadu i nehomogenosti različitih vrsta otpadaka i materijala, a javljaju se zbog zbijenosti izazvane težinom gornjih slojeva otpada, te smanjenjem volumena izazvanog biološkom razgradnjom otpada. Može se pretpostaviti da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. Poslije svake veće kiše obavlja se vizualni pregled obodnih kanala kao i stanje ploha i prekrivnog brtvenog sustava odlagališta.

Netkani tekstil (geotekstil)

Stavka uključuje dobavu i polaganje netkanog tekstila na zbijeni sloj temeljnog tla. Upotrebljava se netkani tekstil površinske mase 300 g/m2.

Za netkani tekstil isporučitelj mora pribaviti odgovarajući certifikat o podobnosti materijala.

Na uvaljano i ispitano temeljno tlo razastire se geotekstil. Pojedine trake geotekstila spajaju se šivanjem ili klinovima, pri čemu su preklopi 10 do 20 cm. Geotekstil preko tla treba biti položen priljubljeno, bez većih valova.

Zaštita pokosa oblaganjem kamenom (roliranje)

Opis rada

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa kamenih nasipa oblaganjem odabranim kamenom na površinama predviđenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera.

Materijal

Za ovu vrstu zaštite primjenjuje se kameni materijal – lomljeni kamen promjera Ø 90-120 mm. Materijal mora imati odgovarajući mineraloško-petrografski sastav, mora biti zdrav i odgovarajuće veličine (najveća stranica oko 0;40 m).

Izrada

Ovaj način zaštite najčešće se primjenjuje kod viših kamenih nasipa radi izrade strmijih pokosa i sprječavanja erozije.

Oblaganje kamenom izvodi se tako što se tijekom izrade nasipa na pokosima izrađuje suhozid od odabranog kamena. Pri tome duža strana kamena treba biti okomita na plohu pokosa kako bi kamen bio dobro ukliješten u nasip i stabilan.

Kamen se obrađuje i dotjeruje po potrebi čekićem. Pri izradi kamene obloge posebno je važno da temelj nožice bude ugrađen u čvrstu i zdravu podlogu. Završetak obloge na vrhu pokosa treba biti izveden tako da s bankinom čini cjelinu.

Obloga po obliku i nagibu mora odgovarati zahtjevima projekta, a odstupanje može biti u granicama tolerancije. Nakon završetka obloge treba pokos i okolinu očistiti od kamenih otpadaka.

Obračun rada

Zaštita pokosa oblaganjem kamenom obračunava se u četvornim metrima prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama.

U jediničnoj cijeni sadržani su odabir, dobava i obrada kamena, prijevoz i postavljanje kamena u oblogu, te sav materijal i rad opisan u ovom potpoglavlju.

Oblaganje humusom

Ovim radovima su obuhvaćene zaštite pokosa nasipa, primjenom humusnog materijala i travne vegetacije, a na površinama određenim projektom.

Za izradu ovog sloja upotrebljeva se humusni materijal bez primjesa grana, krijenja, kamenih i drugih materijala, koji nisu pogodni za razvoj vegetacije.

Debljina humusnog sloja iznosi 20 cm, a izvodi se počinjući od dna pokosa prema vrhu. Ovaj sloj se planira i zbija lakim nabijačima i lopatama.

Na fino uređeni humusni sloj sije se trava i sadi raslinje.

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Općenito

Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 139/09,14/10, 125/10, 136/12) i ovih tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670-1 i normama na koje ta norma upućuje.

U glavnom projektu je specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona prema prilogu H TPBK iz NN 139/09 I to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za  istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.

- Ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

- Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih  iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se  uz  obvezno  navođenje  oznake  pojedinačnog  elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije  na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.

- Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju podataka iz točke d.2. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije  u  koji je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne   čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1  i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

Osnovni zahtjevi

Upotrijebljeni beton za armiranobetonske konstrukcije predmetne građevine mora zadovoljiti normu HRN EN 206-1:2006 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost, norme na koje ta norma upućuje i odredbe Priloga A (TPBK NN 139/09,14/10, 125/10, 136/12).

- Razred izloženosti

Betonski elementi su razreda izloženosti XF2

- Razred tlačne čvrstoće

Razred tlačne čvrstoće betona za pojedine konstrukcije definiran je u slijedećoj točki i to kao razred tlačne čvrstoće (marka betona prema Prilogu »H« TPBK NN 139/09,14/10, 125/10, 136/12) kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.

Betonski elementi obodnog kanala, taložnice, nadsvođenog otvorenog kanala i temelja stupova ograde su iz betona razreda tlačne čvrstoće C25/30.

- Maksimalna nazivna veličina zrna agregata

Maksimalno zrno agregata odabire se tako da se uzme u obzir debljina betona zaštitnog sloja prema Prilogu »H«, tablica “H.3”, TPBK NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12  i najmanja širina presjeka elementa.

Dmax = 0,25 x minimalna širina presjeka = 0,25 x 20 cm = 5,0 cm

Odabire se maksimalna nazivna veličina zrna agregata od Dmax = 32 mm

- Razred sadržaja klorida

Kloridi u betonu mogu potjecati od samih sastojaka betona (agregat i voda) te iz okoliša. Ako je sadržaj kloridnih iona veći od kritične koncentracije može doći do razaranja pasivnog zaštitnog sloja i početka procesa korozije. Sadržaj klorida u betonu izražen je kao postotak kloridnih iona na masu cementa i ne smije prijeći vrijednosti dane za odabrani razred sadržaja klorida.

Sadržaj klorida u pojedinim sastavnim materijalima betona određuje se prema slijedećim normama:

Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 (HRN EN 1744-1:1998)  i ne smije biti veći od:

– 0,15%  za neramirani beton,

– 0,06%  za armirani beton

Stvarna količina cementa utvrdit će se ispitivanjem da se zadovolji zahtjev čvrstoće, zahtjev trajnosti i zahtjev obradivosti prema normi HRN EN 206-1.

Za predmetnu betonsku konstrukciju koja sadrži čeličnu armaturu odabire se:

Razred sadržaja klorida je Cl 0,20 gdje je najveći sadržaj Cl na masu cementa 0,2%

- cement

Cement za beton definiran je prilogom „C“ (TPBK NN 139/09,14/10, 125/10, 136/12)

Za predmetnu konstrukciju treba koristiti cement opće namjene oznaka CEM I ili CEM II ako ima odgovarajući razred tlačne čvrstoće.

Norme za cement:

| HRN CR 14245:2004 | Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001) |
| --- | --- |
| HRN EN 197-1:2005 | Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004) (EN 197-1:2000/A3:2007) |
| HRN EN 197-2:2004 | Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000) |
| HRN EN 197-4: 2006 | Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurškog cemenata rane početne čvrstoće (EN 197-4:2004) |
| HRN EN 14216:2006 | Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije (EN 14216:2004) |
| HRN EN 14647:2006 | Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005) |
| HRN EN 14647:2006/AC:2007 | Kalcijev aluminatni cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 14647:2005/AC:2006) |

- agregat

Agregat za beton mora ispunjavati odredbe (TPBK NN 139/09,14/10, 125/10, 136/12) i odgovarajućih normi na koje se tehnički propis poziva.

Projektom je predviđeno da se upotrebljava drobljeni agregat s gustoćom zrna većom od 2000 kg/m3 (u daljnjem tekstu: agregat za beton) dobiven preradom prirodnih materijala (kamena) u pogonima za proizvodnju agregata.

Odabire se maksimalna nazivna veličina zrna agregata od Dmax = 32 mm (vidi prije).

Norme za agregat:

| HRN EN 12620:2008 | Agregati za beton (EN 12620:2002) |
| --- | --- |
| HRN EN 12620:2003/AC:2006 | Agregati za beton (EN 12620:2002/AC:2004) |
| HRN EN 13055-1:2003 | Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002) |
| HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 | Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004) |
| HRN EN 206-1:2006 | Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) |
| rpHRN CR 1901 | Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne alkalnosilikatne reakcije u betonu (CR 1901:2005) |

- voda

Karakteristike vode za betonsku konstrukciju definiraju se Prilogom F (TPBK NN 139/09,14/10, 125/10, 136/12).

Sukladno stavku F.2.2. (TPBK NN  139/09, 14/10, 125/10, 136/12) tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

Projektom betonske konstrukcije predviđa se da se za proizvodnju betona koristi voda za piće.

Popis norma za vodu:

| HRN EN 1008:2002 | Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) |
| --- | --- |
| HRN EN 206-1:2006 | Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) |
| HRN EN 197-1:2005 | Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004) |

Isporuka svježeg betona

Informacije korisnika betona proizvođaču

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem:

- datum isporuke,

- vrijeme i

- količinu,

i  informirati proizvođača o:

- posebnom transportu na gradilište,

- posebnim postupcima ugradnje,

- ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine ili bruto težine.

Informacije proizvođača betona korisniku

Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona.

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci.

Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane nazivima iz tablice 2 ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 dana.

Tablica 2   Razvoj čvrstoće betona pri 20°C

| Razvoj čvrstoće | Omjeri čvrstoće - σ2 / σ28 |
| --- | --- |
| Brz | > 0,5 |
| Srednji | > 0,3 < 0,5 |
| Polagan | > 0,15 < 0,3 |
| Vrlo polagan | < 0,15 |

Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 2 dana σ2 i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima ili zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.

U  ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati prema HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja betonom.

Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton

Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće te podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije:

- ime tvornice betona,

- serijski broj otpremnice,

- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,

- broj vozila,

- ime kupca,

- ime i lokacija gradilišta,

- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

- količina betona u m3,

- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,

- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

- vrijeme kad beton stiže na gradilište,

- vrijeme početka istovara,

- vrijeme završetka istovara.

Otpremne informacije za gradilišni beton

Odgovarajuća informacija tražena potpoglavljem 3.1.3.  za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton proizveden na velikom gradilištu ili kad uključuje više tipova betona.

Konzistencija pri isporuci

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona.

Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima ocjene sukladnosti radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u normi HRN EN 206-1 i odredbama ovog poglavlja projekta .

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima ocjene sukladnosti.

Kontrola proizvodnje

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim svojstvima.

To uključuje:

- izbor materijala,

- projektiranje betona,

- proizvodnju betona,

- preglede i ispitivanja,

- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme

- kontrolu sukladnosti .

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 norme HRN EN 206-1. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima). Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje.

Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i sljedeće:

- početno ispitivanje kad je traženo

- kontrolu proizvodnje

- kontrolu sukladnosti

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.

Ispitivanje betona

- Sukladno Prilogu A.3.1. (139/09,14/10, 125/10, 136/12) Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

- Sukladno Prilogu A.3.2. (TPBK NN 139/09,14/10, 125/10, 136/12) Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

- Sukladno Prilogu A.3.3. (TPBK NN 139/09,14/10, 125/10, 136/12) Kada se betonara nalazi na gradilištu, osim postupaka iz točaka A.3.1. i A3.2. pri uzimanju uzoraka i potvrđivanju sukladnosti tlačne čvrstoće betona, u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak iz točke A.3.1. i A.3.2. uzet

Tablica  3.   PROGRAM UZIMANJA KONTROLNIH UZORAKA

(potrebno je ispuniti u izvedbenom projektu prema zadanim kriterijima nakon utvrđivanja stvarnih količina betona za pojedine dijelove betonske konstrukcije i u skladu s planiranom dinamikom građenja)

| Redni broj | KONSTRUKTIVNI ELEMENT | Razred tlačne čvrstoće | Oznaka recepture (sastava) | količina betona (m3) | TLAČNA ČVRSTOĆA | VODONEPRO-PUSNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | min. broj kontrolnih uzoraka betona / serija |  |
| 1 | Ploče, zidovi taložnice | C25/30 |  |  |  |  |
| 2 | Ploče, zidovi nadsvođenog kanala | C25/30 |  |  |  |  |
| 3 | Obloga obodnog kanala | C25/30 |  |  |  |  |

Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti će se prema stvarnoj dinamici izvođenja radova, a sve prema navedenim kriterijima:

1. Ispitivanje tlačne čvrstoće:

- min  jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,

- min. jedan uzorak na svakih 100 m3 ugrađenog betona

- min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost konstrukcije, bez obzira i na manju količinu betona koja se ugrađuje u njega

2. Ispitivanje vodonepropusnosti:

- min. jedna serija za beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37 i C25/30 (1 seriju čine 3 probna betonska tijela)

Broj uzoraka za tlačnu čvrstoću će se pri gradnji ovih objekata prilagoditi tekućoj dinamici tako da budu ispunjeni gornji uvjeti.

Za materijale i elemente koji nisu navedeni u ovom Programu, a biti će isporučeni na gradilište ili su proizvedeni odnosno izrađeni na gradilištu, potrebno je za njih prije ugradbe pribaviti odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inženjera.

Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, sukcesivno opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.

Oplate

Općenito

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne.

Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala.

Površinska obrada

Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona. Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju ili na posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja.

Oplatni ulošci i nosači

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju:

- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja,

- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

- ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom,

- ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona,

- ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja.

Ne smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran.

Uklanjanje oplate

Oplata se ne smije uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću:

- otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate,

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

- da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti.

Armatura i ugradnja armatura

- Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upućuje.

- Rukovanje,  skladištenje  i zaštita armature treba biti u  skladu sa zahtjevima tehničkih   specifikacija   koje   se   odnose   na   čelik   za   armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

- Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

- Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:

a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za  čelik za
armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

Materijali

Sukladno Prilogu B (TPBK NN 139/09,14/10, 125/10, 136/12) projektom se predviđa upotreba rebrastog i mrežastog čelika oznake B500-B (fyk=500 N/mm2, ftk= 1,08 fyk).

Sva predviđena armatura mora zadovoljavati slijedeće norme:

| HRN 1130-1:2008 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A |
| --- | --- |
| HRN 1130-2:2008 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B |
| HRN 1130-3:2008 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C |
| HRN 1130-4:2008 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža |
| HRN 1130-5:2008 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke rešetkastih nosača |
| HRN EN 10080:2005 | Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 10080:2005) |
| nHRN EN 10138-1 | Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000) |
| nHRN EN 10138-2 | Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000) |
| nHRN EN 10138-3 | Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000) |
| nHRN EN 10138-4 | Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000) |
| HRN EN 10020: 1999 | Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:1988) |
| HRN EN 10025: 2002 | Toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10025:1990+A1:1993) |
| HRN EN 10027-1:2007 | Sustavi označivanja za čelike – 1. dio: Nazivi čelika,(EN 10027:2005) |
| HRN EN 10027-2:1999 | Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027:1992) |
| HRN EN 10079:2008 | Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) |
| HRN EN 523: 2004 | Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete (EN 523:2003) |
| HRN EN ISO 17660-1:2008 | Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006) |
| HRN EN ISO 17660-2:2008 | Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006) |
| HRN EN 287-1:2004 | Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004) |
| HRN EN 287-1:2004/AC:2007 | Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004) |
| HRN EN 287-1:2004/A2:2008 | Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006) |
| HRN EN ISO 4063:2001 | Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2000) |
| HRN EN 446:2008 | Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 446:2007) |
| HRN EN 447:2008 | Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 447:2007) |

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih.

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.

Za sve čelike izvođač treba pribaviti isprave o sukladnosti koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inženjer treba upisom u dnevnik potvrditi da li su isporučeni čelici odgovarajuće kakvoće I dozvoliti ugradnju u armiranobetonsku konstrukciju. Čelici koji su dopremljeni na gradilište ili centralno savijalište bez odgovarajućih potvrda o sukladnosti ne smiju se ugrađivati dok se ne provede naknadno atestiranje.

Nastavljanje armature zavarivanjem mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja, sa atestom ne starijim od 1 godine. Izvođač mora voditi dnevnik zavarivanja s podacima – ime varioca, način zavarivanja, proizvođača, vrstu I šaržu elektrode te poziciju na kojoj se prema planu armature radilo. Nadzorni inženjer treba utvrditi da se izvođač pridržava ovih uvjeta I odobriti način nastavljanja zavarivanjem.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature.

Betoniranje

Uvjeti kakvoće betona

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206-1.

Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor.

Kontrola prije betoniranja

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene projektom, a ako ne postoji projekt a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebo ga je izraditi.

- Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati.

- Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona počne.

- Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode.

- Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode.

- Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona.

- Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere.

- Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem.

- Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0oC. Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

- Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu.

- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature.

- Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore.

- Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu.

- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega

- Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.

Njegovanje i zaštita

- Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

- da se postigne potrebna površinska čvrstoća,

- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja,

- od smrzavanja,

- od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja.

- Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

- držanje betona u oplati,

- pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na krajevima,

- pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja,

- držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem,

- primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim
dopuštenjem).

- Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode

započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade.

- Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru:

- čvrstoće i zrelosti betona,

- oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima.

Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3 a treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet, iskazan vremenski, može kontrolirati prema podacima danim u tablici:

"Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1"

| Površinska temperatura betona, °C | Najmanje razdoblje njegovanja, dana1) 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razvoj čvrstoće betona4) fcm2 / fcm28 |  |  |  |
|  | brz, r> 0,50 | srednji, r = 0,30 | spor, r = 0,15 | vrlo spor, |
| r<0,15 T>25 25>T> 15 15>T>10 10>T>53) | 1,0 1,0 2,0 3,0 | 1,5 2,0 4,0 6,0 | 2,0 3,0 7,0 10,0 | 3,0 5,0 10,0 15,0 |
| 1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati 2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća 3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 5°C 4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i srednje tlačne čvrstoće betona nakon 28 dana |  |  |  |  |

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuće čvrstoće treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija.

Pobliža određenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedećih postupaka:

- računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod površine,

- računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

- temperaturi grijanja,

- drugim pogodnim postupcima.

Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka.

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine.Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2). Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju:

- značajno smanjenje čvrstoće

- značajno povećanje poroznosti,

- odloženo formiranje etringita,

- povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe radova.

Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije.

Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja na:

- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

- ponašanje tijekom uporabe građevine,

- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, ENV 1992 i traženoj razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži uvjet. Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici:

| N° | Tip odstupanja |  | Opis |  | Dopušteno odstupanje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Dimenzije poprečnog presjeka |  |  |  | + 10 mm |  |
| b | Položaj obične armature u poprečnom presjeku |  | Za sve h vrijednosti je: |  |  |  |
|  | Δ(minus) |  | - 10 mm |  |
|  |  |  | a pozitivno za |  |  |  |
|  |  |  | h< 150 mm |  | + 10 mm |  |
|  |  |  | h = 400 mm |  | + 15 mm |  |
|  |  |  | h > 2500 mm |  | + 20 mm |  |
|  |  |  | uz linearnu |  |  |  |
|  |  |  | interpolaciju |  |  |  |
|  |  |  | međuvrijednosti |  |  |  |
| cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona |  |  |  |  |  |  |
| cn = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I |  |  |  |  |  |  |
| c = stvarni zaštitni sloj |  |  |  |  |  |  |
| Δ = dopušteno odstupanje od cn |  |  |  |  |  |  |
| h = visina poprečnog presjeka |  |  |  |  |  |  |
| Uvjet: c + Δ(plus) > cn - I Δ(minus) I |  |  |  |  |  |  |
| Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. |  |  |  |  |  |  |
| c |  | Preklopni spoj |  | l preklopna duljina |  | -0,06 l |
| d |  | okomitost poprečnog presjeka |  | a – duljina dimenzije poprečnog presjeka |  | ne više od 0,04 a ili 10 mm |
| e |  | ravnost |  |  |  |  |
|  |  | Oplaćena ili zaglađena površina Ne oplaćene površine : - globalno - lokalno |  | L = 2,0 m L = 0,2 m L 2,0 m L = 0,2 m |  | 9 mm 4 mm 15 mm 6 mm |
| f |  | Zakošenost poprečnog presjeka |  | ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm |  |  |
| g |  | ravnost bridova |  | za dužine > = 1 m > 1 m |  | 8mm 8 mm / m ali ne više od 20 mm |
| h |  | otvori I ulošci |  | Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ; |  | + - 25 mm |

UREĐENJE OKOLIŠA

Općenito

Tijekom korištenja građevina, papirnati i drugi kruti otpad će se skupljati i privremeno odlagati u za to posebno postavljene kontejnere  za komunalni otpad, na uređenom prostoru definiranom od strane investitora. Izvođač radova je dužan, nakon završetka radova, gradilište i okoliš dovesti u stanje uređenosti najkasnije u roku od mjesec dana od dana završetka radova. Po završetku radova, sve površine koje se oštete tijekom gradnje, potrebno je sanirati i dovesti u prvobitno stanje.  Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao posljedicom izvođenja radova, izvođač radova je dužan dovesti u stanje urednosti. Ako građenje  traje duže od jedne sezone ili se pojedini segmenti i građevine u potpunosti završe, potrebno je sav okoliš na potezu gdje su radovi završeni i očistiti. Sve oštećene površine i instalacije susjednih građevina potrebno je dovesti u prvobitno stanje. Ostatke materijala, nakon gradnje, izvođač radova je dužan ukloniti.

Rad na uređenju okoliša

Rad na uređenju okoliša prema Ugovoru će uključivati rad, prijevoz zemlje, primjenu različitih vrsta gnojiva, sadnju stabala i trave i posipanje biranog šljunka ovisno o lokaciji unutar područja odvijanja radova. Izvođač će biti odgovoran za navodnjavanje svih vrsta biljki u periodu izvođenja radova i do primopredaje radova .

Priprema tla

Posljednja faza radova nasipanja sastojat će se od dodatnog 20 cm debelog sloja humusa. Ovaj humus će sadržavati čisti pijesak, bez soli i nečistoća i miješat će se s organskim stajskim gnojivom, potpuno razgrađenim stajskim gnojivom i to tri dijela humusa i jedan dio stajskog gnojiva.

Ova mješavina će se ravnomjerno razastrijeti , poravnati zbijanjem do dubine od 20 cm. Nakon poravnavanja do traženih razina i kosine, zemlja će se natapati s dovoljno količine vode, i ostaviti da miruje dva tjedna kako bi se omogućilo da izraste nepoželjni korov, a zatim prekopa i ponovo poravna kako bi se spriječio rast ovog korova. Svo zbijeno grumenje treba razbiti i potpuno poravnati. Površina koja će se zasaditi bit će pripremljena za kultivaciju primjenom odobrenih vrsta kemijskih gnojiva koja sadrže dovoljni omjer fosfornih kiselina (otopljenih u vodi).

Zelene površine

Zelenim površinama smatraju se površine koje se namjeravaju posijati travom.

Površina na kojoj će se posijati trava pokrivati će pojas od približno 3 m širine oko cijele interne ceste koja će se graditi u krugu. Sadnja će početi čim bude moguće nakon pripreme zemljišta, vodeći računa o godišnjem dobu i vremenskim uvjetima. Površine, koje treba zasaditi, obradit će se odobrenim gnojivima koja sadrže adekvatni omjer amonijevog sulfata i fosforne kiseline. Ova gnojiva se moraju dodavati 3 do 5 (tri do pet) dana prije sadnje, zatim će se površine prekopati i konsolidirati kako bi se stvorili pogodni uvjeti za klijanje. Nakon što se sjeme ravnomjerno posije, mlada trava će se očistiti od korova i bilo koji ogoljeli komad zemlje ponovno će se zasaditi dok se ne postigne ravnomjerno zelena površina. Trava će se zalijevati i kositi po potrebi i održavati u dobrom stanju do predaje. Ako dođe do oštećenja travnate površine, ista će se popraviti do primopredaje površine.

Drveće

Stabla koja će zasaditi biti će u skladu s lokalnom florom i uvjetima . Stabla će se održavati u dobrom stanju dok rastu navodnjavanjem i kemijskim i organskim gnojivom. Korov će se ukloniti sa obrađenih površina . Stabla će se zaštiti od lošeg vremena. Oštećeno drveće zbog vremenskih prilika ili iz bilo kojih razloga će se zamijeniti. Prije sadnje, stabla će imati uspravnu čistu stabljiku, najmanje 2,0 m visoku i minimalnog promjera od 40mm. Stabla će imati zdrave i dobro oblikovane krošnje, presađene ili uzgajane u loncu na snažnim zdravim korijenima. Drveće će se saditi u 60 cm dubokoj jami kvadratnog oblika najmanje 1.0 x 1.0 m . Drveće će se postaviti do dubine do koje su bili usađeni u rasadniku. Jame će biti ispunjene pripremljenom zemljom, prvo protresanjem između korijena a zatim će se temeljito zbiti tijekom ponovnog nasipanja. Izvođač će osigurati drvene potpornje za učvršćivanje zasađenih stabala. Potpornji će biti najmanje 2,0 m visoki i poprečnog presjeka najmanje 4 x 4 cm. Posebna će se paziti da se ne ošteti korijenje s grudama zemlje. Stabla drveća će se privezati za potporanj najlonskim koncem da se ista drži uspravnom za vrijeme rasta i da se zaštiti od vjetra. 10 cm dubok prsten će se iskopati okolo stabla. Drveće će se dnevno navodnjavati nakon sadnje i čistiti od korova. Kemijska gnojivo će se dodavati svaka dva mjeseca. Gnojiva će se stavljati ispod krošnje na udaljenosti od 50 cm, od stabla tako da se ne oštete površinske dlačice korijena.

Krošnja stabla će se rezati u željeni oblik prema uputama Nadzornog inženjera. Prije predavanja, tlo će se grabljama obraditi do dubine od 10 cm a svakom stablu će se dodati 15 kg gnojiva.

MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće:

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima,

- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji.

- Kontrolna ispitivanja obavljaju se u tijeku izvedbe radova po vrsti, obujmu i vremenu, kako to nalažu zakonski propisi i tehnička regulativa.

- Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih radova ne odgovara zahtjevanim uvjetima, nadzorni organ je dužan izdati nalog izvođaču da nekvalitetan materijal zamjeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje.

- Kontrolu  kvalitete radova treba povjeriti za to registriranoj organizaciji.

- Izvođač je dužan tijekom građenja i po završetku istog pribaviti sve isprave o sukladnosti, izvješća o ispitivanjima i dokaze o kvaliteti ugrađenih građevinskih materijala i elemenata

NAPOMENA:

Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova, zahtjevima navedenim u prilogu ovog programa i troškovniku.

Građevinski dnevnik treba voditi prema „Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera“ (NN 111/14). Kontrolu izvedbe radova vrši nadzorni inženjer svakodnevno, a svoje nalaze i zahtjeve upisuje u dnevnik.

OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA OPREMU I ELEKTRO RADOVE

Uvod

Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, pa su prema tome obavezni za izvođača.

- Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.

- Za sve promjene i odstupanja od projekta treba se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera odnosno projektanta.

- Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.

- Sav koji se upotrijebi treba odgovarati hrvatskim normama. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera treba se skinuti sa objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.

- Pored materijala i sam rad treba biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.

- Prije nego se priđe polaganju vodova treba se obaviti točno i razmjeravanje i obilježavanje na zidu, u podu i stropovima, te naznačiti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda prići dubljenju zidova i podova.

- Vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polaganje nije dozvoljeno.

- Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog vođenja kabela, razmak obujmica ne smije biti veći od 30 cm a u okomitom smislu od 40 cm.

- Pri odmotavanju kabela sa kolotura, paziti da se kabel ne usuče i da se ne oštećuje izolacija kabela.

- Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani a po boji se trebaju razlikovati od faznih vodova. U električnom pogledu trebaju predstavljati neprekinutu cjelinu.

- Nastavljanje i grananje vodova izvodi se isključivo u razvodnim kutijama.

- Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, sklopkama, svjetiljkama i utičnicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10-15 cm.

- Paralelno vođenje vodova slabe i jake struje treba izvoditi na najmanjoj udaljenosti od 10 cm ako su položeni u metalne police, a križanje na najmanje 3 cm i pod kutem od 90 Ukoliko su položeni na obujmice razmak treba biti minimum 15 cm (poželjno 30 cm).

- Sklopke, utičnice i drugi instalacioni materijal, prije postavljanja, ispitati na tehničku ispravnost.

- Svi elementi u razvodnim ormarima trebaju biti postavljeni pregledno i označeni odgovarajućim oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima označeni graviranim natpisnim pločicama.

- Kod izvođenja elektroinstalacije treba se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi građevine.

- Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se izvoditi samo uz suglasnost nadzornog ingenjera za građevinske radove.

- Spajanje kabela u razvodnim kutijama izvodi se isključivo stezaljkama odgovarajućeg presjeka.

- Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radiusa savijanja.

- Kod prolaza polica kroz akustičke barijere, police treba prekinuti, a kabele napustiti (napraviti omču) duljine cca 1 m.

- Kod prolaza kabela kroz granice protupožarnih sektora obavezno izvest protupožarna brtvljenja.

Građenje građevina čiji je sustav za zaštitu od munje (LPS) sastavni dio mora biti takvo da sustav zaštite od munje ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom  (NN br. 33/10)  u skladu sa tehničkim rješenjem  građevine  i uvjetima za građenje  danih projektom  te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja.	
Pri izvođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta koji se odnosi na LPS i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugrađuju u sustav te odredaba Propisa.

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje sustava  izvođač mora utvrditi :

- je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti

- je li građevinski proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu

- jesu li svojstva proizvoda  u skladu svojstvima određenim glavnim projektom

Utvrđeno iz predhodnog upisuje se u građevinski dnevnik. Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nema svojstva navedena predhodno. Ugradnju proizvoda mora odobriti nadzorni inženjer, što se upisuje u građevinski dnevnik.

Smatra se da sustavi imaju projektom predviđena tehnička  svojstva i da su uporabljivi:

- 	ako su proizvodi ugrađeni na propisani način i imaju isprave o sukladnosti i druge isprave ako je propisano posebnim propisom.

- 	ako su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva bili sukladne zahtjevima iz projekta.

- 	ako su rezultati pregleda i ispitivanja dijelova sustava  tijekom izvođenja i cjelokupnog sustava nakon završetka radova sukladni propisanim ili projektom određenim vrijednostima te ako o svemu određenom točkama 1, 2, 3 ovog stavka postoje propisani zapisi i dokumentacija.

Propisi i standardi

Ukoliko Izvođač predlaže isporučiti materijale i/ili opremu i/ili izvršiti bilo koji rad u skladu sa standardom koji nije jasno specificiran, mora u pisanom obliku dostaviti primjerak rečenog standarda nadzornom inženjeru na odobrenje. Izvođač ne smije poduzeti nikakvu aktivnost koja uključuje primjenu takvog standarda prije primitka pisanog odobrenja od nadzornog inženjera.

Vanjska oprema mora biti otporna na vremenske uvjete.

Mehanizmi moraju biti proizvedeni iz materijala, koji se neće zaglaviti niti prestati raditi uslijed hrđe, korozije, slane vode ili prašine. Ležajevi za vertikalne otvore izložene vanjskim vremenskim uvjetima moraju biti projektirani tako da osiguraju otjecanje vode niz te otvore. Oprema i instrumenti ne smiju se instalirati na mjestu na kojem mogu biti oštećeni uslijed pada predmeta ili kapanja vode. Gdje je to potrebno, oprema i instrumenti moraju se zaštititi odgovarajućim štitom ili ekranom.

Svi materijali moraju biti označeni istim kodovima i/ili brojevima na koje se poziva u odgovarajućim standardima i specifikacijama. Ako takvo označavanje nije moguće, na standard proizvodnje će se pozivati u relevantnom teretnom listu.

Svi radovi koji se trebaju obavljati, sva oprema i materijal koji se trebaju isporučiti, svi dijelovi koje treba proizvesti, kao i sva izrada po ovom Ugovoru moraju biti u sukladnosti s najnovijim standardima i normama.

Pakiranje, označavanje i dostava na gradilište

Sva oprema i materijali, po završenom ispitivanju i prije isporuke, moraju biti pravilno zaštićeni. Sva oprema i materijali moraju biti tako pakirani da izdrže, tijekom prijevoza cestom ili morem, nepravilno podizanje i uvjete skladištenja na otvorenom. Izvođač mora snositi odgovornost za dostavu neoštećene opreme i materijala koji moraju biti propisno označeni u sukladnosti s pravilima i propisima za prijevoz takvih materijala.

Izvođač će snositi odgovornost za cjelokupni proces dostave. Po otkrivanju bilo kakve štete ili pogoršanog stanja bilo kojeg dijela opreme, izvođač mora odmah obavijestiti nadzornog inženjera o takvoj šteti ili pogoršanju stanja, a nadzorni inženjer, nakon pregleda, mora odrediti zamjenu ili popravak. Svaki dio opreme, definiran od strane nadzornog inženjera kao beskorisan, izvođač mora demontirati i zamijeniti o vlastitom trošku.

Skladištenje i zaštita

Svi materijali i oprema na gradilištu moraju biti pravilno zaštićeni u svakom trenutku. Izvođač će snositi odgovornost za zaštitu i održavanje opreme u vrijeme i nakon instaliranja sve dok se ne završe ispitivanja. U vrijeme skladištenja i instaliranja na gradilištu, sva oprema mora biti čista i bez prašine i prljavštine. Sva električna oprema u skladišnim prostorima mora, ako tako zahtijeva nadzorni inženjer, biti uskladištena na drvenim potpornjima čime se sprječava izravni dodir s tlom i vodom.

Sva oprema mora se zaštititi polietilenskom presvlakom, ili nekim drugim materijalom po odobrenju nadzornog inženjera, protiv štetnog djelovanja kiše, vlage i prašine. Svaka oprema koja je osjetljiva na toplinu i sunčevu svjetlost, mora se pravilno zaštititi.

Nacrti

Izvođač mora imati u svome uredu na gradilištu raspoloživ kompletni set nacrta, ažuriran tako da sadrži revizije i varijacije u vrijeme radova. Takvi nacrti moraju činiti temelj nacrta izvedenog stanja.

Planiranje rada

Izvođač će snositi odgovornost za planiranje rada, a isto tako mora dobaviti sve potrebne informacije da bi ispunio svoje obveze. Takve informacije moraju biti dobavljene dovoljno prije nastavljanja rada, da se ne bi prouzročilo ikakvo zakašnjenje u odvijanju posla.

U takvim slučajevima neće se prihvatiti bilo kakvo potraživanje naknade ikakvih dodatnih troškova, do kojih može doći uslijed nemara ili greške izvođača.

U slučaju isporuke raznih dijelova bilo koje opreme od raznih dobavljača, izvođač će snositi odgovornost da osigura međusobnu kompatibilnost.

Izvođač mora, u svakom trenutku rukovanja opremom do mjesta montaže, biti siguran da će težina takve opreme biti adekvatno distribuirana da bi se izbjeglo prekoračenje opterećenja podnice ili temelja. Sva oprema mora biti montirana tako da se ne pomiče u slučaju potresa. Izvođač se mora uvjeriti da su osigurani adekvatni otvori za pristup opreme do lokacije montaže. Izvođač mora nadalje koordinirati građevinske radove s radovima montaže. Odgovornost Izvođača je osigurati, u početnim fazama svakog građevinskog rada, da svi otvori i okviri budu na svojim pravim mjestima, i da svaki dodatni kanal, rupa ili okvir koji se trebaju inkorporirati in-situ (tj. na licu mjesta), u izlivene betonske zidove, na podove, ploče, itd., budu propisno izvedeni.

Inspekcije i ispitivanja

Nadzorni inženjer može, u bilo kojem trenutku, imati pristup Izvođačevim prostorima da bi obavio nadzor i ispitao bilo koji materijal ili izradu upotrijebljenu u proizvodnju elektromehaničke i električne opreme. Ako se bilo koji dio takve opreme proizvodi negdje drugdje, izvođač mora imati dopuštenje da nadzorni inženjer ima pristup tom drugom radnom mjestu, u svrhu nadzora i ispitivanja, kao da je takvo radno mjesto izvođačevo vlastito radno mjesto.

Takve inspekcije i ispitivanja neće osloboditi izvođača njegove odgovornosti po ovom Ugovoru. Ukoliko je neka jedinica opreme načinjena iz dijelova proizvedenih na raznim radnim mjestima, takva jedinica će se ispitati kao cijela jedinica na proizvođačevom radnom mjestu, nakon što se montira u skladu s odgovarajućim standardima. Ispitivanja, koja će se održati prije dostave na gradilište, ni u kom slučaju neće osloboditi izvođača njegove odgovornosti za izvršenje ispitivanja.

Izvođač mora najmanje sedam dana unaprijed u pisanom obliku obavijestiti nadzornog inženjera o datumu i mjestu kada i gdje je oprema spremna za ispitivanje.

Ispitivanja na gradilištu

Izvođač mora, da bi dokazao da su radovi učinkoviti i ispunjavaju svoju funkciju prema svim ponudbenim dokumentima, snositi odgovornost za ispitivanje i prihvaćanje u fazama radova, ako se tako zahtjeva.

Posebni tehnički uvjeti izvođenja elektroinstalacija

Električni dio instalacija mora biti izveden po projektu i shemama djelovanja proizvođača i isporučioca opreme, a dokumentacija sukladna zakonima. Sva eventualna odstupanja pri izvođenju moraju biti usuglašena s projektantom i evidentirana radi provedbe revizije nacrta i opremanja pogona dokumentacijom za održavanje.

Izvedba elektroinstalacije i polaganje kabela mora pružiti maksimalnu moguću zaštitu od mehaničkih i termičkih oštećenja. Aparati, kabeli,žile i stezaljke moraju biti obilježeni. Ne smiju biti upotrebljene WECCO i luster stezaljke, a žile mnogožilnog kabela moraju biti opremljene čahurama.Žile kabela iznad 2,5 mm² moraju biti opremljene kabelskim stopicama.  Za polaganje kabela duž trase su projektirani zdenci i zaštitne cijevi prema nacrtima.

Napomene izvođaču i investitoru:

1.	Izvođač instalacija prije početka montaže mora, s nadzornom službom investitora, provjeriti karakteristike isporučene opreme.

Ukoliko postoji razlika u opremi dužan je upozoriti investitora. Izvođač mora imati na uvid sve raspoložive materijale o izvedbi opreme i razdjelnika, koje daju isporučitelji tehnološke opreme i investitor.

2.	Za sve eventualne nejasnoće u projektu treba tražiti objašnjenje projektanta prije početka izvedbe, što znači da izvođač radova, prije početka radova, mora detaljno upoznati pripadnu projektnu dokumentaciju.

3.	Montaža i polaganje kabelskog razvoda do pojedinih elemenata na tehnološkoj opremi može započeti nakon montaže spomenute opreme, odnosno nakon dogovora s rukovodiocem montaže strojarske opreme o mikrolokaciji pojedinih elemenata, koji su vezani s električnim instalacijama elektromotornog pogona i instrumentacije.

4.	Ukoliko nadležne službe ne postupe prema st. 1,2 i 3 projektant se ograđuje od bilo kakvih komplikacija, koje mogu nastupiti u toku montaže ili po njenom završetku.

Mjerenja

Nakon izrade instalacija rasvjete i ponovnog puštanja u rad, treba izvesti i sljedeća mjerenja:

- mjerenje intenziteta rasvjete na prometnicama

- mjerenje otpora izolacije NN kabela

- zaštita od direktnog napona dodira

- zaštita od indirektnog napona dodira

- mjerenje otpora uzemljenja

- mjerenje impedancije petlje kvara jednopolnog kratkog spoja.

Zaštitne mjere

Zaštita od previsokog napona dodira predviđena je automatskim isključivanjem napona zaštitnim uređajima diferencijalne struje Iδn = 0.03A.

Vodovi su štićeni rastalnim osiguračima u smislu tehničkih propisa, na vratima razvodnog uređaja obavezno nalijepiti tablicu upozorenja sa strelicom i tekstom “NAPON OPASAN PO ŽIVOT”.

Svi aparati i uređaji su zaštićeni zaštitnim strujnim sklopkama

Osim toga svi aparati i strujni krugovi moraju biti označeni natpisnim pločicama i oznakama iz projekta s prilogom jednopolne sheme iz projekta. Nakon obavljenih instalaterskih radova izvršiti mjerenje otpora izolacije, otpora uzemljenja te o mjerama izdati odgovarajuće ateste.

Ispitivanja i atesti

Nakon obavljenih elektromontažnih i instalacionih radova nužno je pripremiti za predaju i tehnički pregled:

a) uredno vođen montažni dnevnik

b) atest o izmjerenom otporu uzemljenja

c) ateste aparata, uređaja i kabela

d) zapisnik kontrole neprekinutosti voda za izjednačavanja potencijala

e) projektnu dokumentaciju ažurirano (izvedeno) stanje

f) izmjerene vrijednosti jakosti rasvjete unijeti i u tlocrt instalacije.

g) certifikate opreme.

POSEBNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Općenito

Idejnim projektom za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju zatvorenog odlagališta ''Rešetari'' i izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Rešetari na katastarskim česticama br. 1709/1,1709/2, 1709/3A te dijelovima katastarskih čestica br. 1664/1,1664/2, 1643/1, 1704, 1709/4, 1709/7 i 1709/8 k.o.Rešetari, koji je izradilo poduzeće ECOINA d.o.o. za zaštitu okoliša iz Zagreba u veljači 2010.g. (projekt broj; 1248-IP-OR-00), definirano je da se zahvat u prostoru izvodi u 3 faze. Predmet ove javne nabave je formiranje i zatvaranje odlagališta, odnosno odlagališnog prostora na kojem je odložen otpad, sa završnom izradom završnog brtvenog sustava - FAZA 1.

Opis

Odlagalište ''Rešetari'' nalazi se oko 500 m jugozapadno od naselja Rešetari, koje je ujedno središnje općinsko naselje. Uz samo odlagalište, njegov sjeveroistočni dio, smještena je tvornica kože ''Psunj'', dok na istočnoj strani na udaljenosti cca 500 m protječe potok ''Rešetarica'', a cijelo područje je močvarnog tipa. Sa zapadne strane na udaljenosti od cca 150 m nalazi se izgrađeni odnosno neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Rešetari.

Predmetno odlagalište počelo se koristiti 1984.godine, kad je donesena odluka da se otpad Grada Nove Gradiške deponira na zemljištu u društvenom vlasništvu, a koje je služilo kao pozajmište-glinište. Radi nastalih depresija tijekom eksploatacije gline, lokacija nije bila pogodna za rekultivaciju te je stoga odabrana za obavljanje komunalne djelatnosti, tj. odlaganje otpada. Od ukupne površine cca 4,2 ha, na oko 2,88 ha odlagan je otpad. Odlagalište je zatvoreno 1997.god.

Kako se radi o odlagalištu koje je radilo mimo pravila struke i primjene mjera zaštite, na predmetnoj lokaciji je predviđena sanacija, odnosno zatvaranje postojećeg neuređenog odlagališta „Rešetari“, kako je to predviđeno izrađenom Studijom o utjecaju na okoliš.

Postojeće stanje

Do sada nisu obavljeni radovi na sanaciji odlagališta, a prema dobivenim litološkim profilima bušotina na odlagalištu, dubina depresije, točnije debljina odloženog sloja otpada  kreće se između 2,5 i 3,5 m.

Na nekim mjestima otpad prelazi okolne kote terena u visini do 2 m. U Studiji utjecaja na okoliš uzeta je prosječna visina odloženog otpada od cca 4,0 m, te je dobiveno uz veću rezervu, da se na odlagalištu danas nalazi oko 115.200,0 m3 ili oko 69.000,0 t raznovrsnog otpada kojeg treba prekriti završnim brtvenim sustavom.

Podaci iz dokumenata prostornog uređenja

Za navedeno područje u kome se planira zahvat u prostoru tj. sanacija postojećeg odlagališta otpada „Rešetari“,na snazi je Prostorni plan Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari”, br. 2/04., 2/06 i 3/06 - proč. tekst), s Prostornim planom Brodsko-posavske županije, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj: 4/01, 6/05,11/08 i 14/08 - proč. tekst), s odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), i propisima donesenim na temelju ovih Zakona.

Izrađena dokumentacija

Za fazu 1, koja je predmet ove dokumentacije za nadmetanje na raspolaganju su:

a) Idejni projekt br. 1248-IP-OR-00, izrađen od ECOINA d.o.o. za zaštitu okoliša iz Zagreba, od veljače 2010.g., za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju zatvorenog odlagališta ''Rešetari'' u Općini Rešetari

b) Glavni projekt ZOM 1248-G, , izrađen od ECOINA d.o.o. za zaštitu okoliša iz Zagreba, od rujna 2014.g., za ishođenje građevinske dozvole za sanaciju zatvorenog odlagališta ''Rešetari'' u Općini Rešetari

c) Izvedbeni projekt ZOM 1248-IZ, izrađen od ECOINA d.o.o. za zaštitu okoliša iz Zagreba, od srpnja 2015.g.

Geotehnički istražni radovi i geodetski radovi

-  Za potrebe projektiranja sanacije odlagališta otpada Rešetari provedeni su Geotehnički

istražni radovi:

1)		Izvješće o izvedenim radovima br. 21/07 – Izvedba pijezometarskih i sondažnih 				bušotina na odlagalištu komunalnog otpada ˝Rešetari˝, koje je izradilo 						GEOISTRAŽIVANJE d.o.o. OSIJEK, u prosincu 2007.g.

2)		Dodatni geotehnički istražnim radovi, koje je izradio GEOINDEX d.o.o. 						ZAGREB, u kolovozu 2011.g.

- Geodetski radovi:

Geodetske podloge koje su korištene u projektiranju, dobivene su triangulacijom iz modela terena na bazi geodetske podloge lokacije u 3D modelu, M 1:1000 u AutoCad formatu (dwg) napravljenom od strane Geomel d.o.o., Nova Gradiška, prosinac 2007. godine.

Dinamika izvršenja ugovora

Zahtjevana dinamika izvršenja ugovora:

- početak izvođenja radova: Najkasnije 15 dana nakon potpisivanja Ugovora o građenju

- rok završetka radova: 8 mjeseci od dana uvođenja u posao (u rok je uključeno dobivanje Uporabne dozvole)

- projekt izvedenog stanja: do završetka radova

- zahtjev za uporabnu dozvolu: Nakon dostavljene pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i završnih izvješća nadzornih inženjera

- tehnički pregled: obavlja se u roku od 30 (trideset), odnosno 15 (petnaest) dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole (ovisno o tijelu koje obavlja tehnički pregled)

- uporabna dozvola: izdaje se u roku od 8 (osam) dana od uspješno obavljenog tehničkog pregleda

- primopredaja i konačni obračun radova: U roku 30 dana od dana stvarnog završetka radova odnosno otklanjanja svih nedostataka i izdavanja potvrde od strane Naručitelja o ispunjenju Ugovora

MJERE ZAŠTITE

Mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša

U Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dane su mjere za zaštitu okoliša, kao i program praćenja stanja okoliša, kako slijedi:

Mjere zaštite od požara i eksplozija

Općenito

Lokacija građevine udovoljava traženim zahtjevima. Prilazna cesta odlagalištu „Rešetari“ će se urediti, te je predmet projektne dokumentacije u sklopu FAZE 0 namjeravanog zahvata. Prilazna prometnica će biti širine 6,0 m i projektirane nosivosti za sve vrste teške i lake mehanizacije, osovinskog pritiska većeg od 110 kN/osovina.

U sklopu zahvata FAZE 1 izvesti će se prilazni makadamski put, od ulaza u odlagalište do protupožarnog pojasa (puta) širine 6.0 m, te protupožarni pojas oko cijelog odlagališta kao makadam, širine 4.0m+1.0m bankina, koji može služiti kao servisna cesta.

Time je omogućen pristup vatrogasnim i drugim vozilima za slučaj spriječavanja opasnosti od požara. Na ulazu u Odlagalište “Rešetari” postaviti će se tabla s natpisima upozorenja i zabrana.

Tehničke mjere zaštite

Tijekom građenja nije predviđen rad radnika na mjestima gdje se pojavljuju po zdravlje štetni plinovi, prašine i pare u koncentracijama većim od dozvoljenih.  Ako se pri izvođenju radova koriste materijali koji prilikom nanošenja, sušenja ili obrade brušenjem stvaraju štetne plinove, pare i/ili prašine, opasnost je nužno identificirati. Nakon identifikacije opasnosti potrebno je poduzeti mjere za zaštitu radnika od te opasnosti u skladu s pravilima zaštite na radu i zaštite od požara. Adekvatna mjera zaštite radnika je obvezna uporaba odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, te zabrana rada sa iskrećim alatima ili bilo kojim drugim radnim postupcima prilikom čega može nastati požar.

Za vrijeme izvedbe građevine  potrebno je provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve, itd.). Otpatci od obrade drveta (iverje, piljevina) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora.

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti preventivne zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti od požara. Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja itd.) treba čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara prema važećim propisima.

Najčešći uzroci požara na gradilištu su:

- pušenje na nedozvoljenim mjestima

- korištenje alata koji iskri

- korištenje elektro i autogenih aparata za zavarivanje

- korištenje otvorenog plamena kod izrade izolacija

- nagomilavanje piljevine na mjestima obrade drveta

Osnovne mjere zaštite od požara mogu se sažeti u sljedećim aktivnostima i obavezama:

- postavit će se veći broj protupožarnih aparata na lako dostupnim mjestima;

- osigurat će se telefonska veza s profesionalnim vatrogasnim postrojbama u slučaju požara;

- sve radnike na izvođenju radova i radnike na skladištu je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara te isti moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara.

Provjeru provedbe zaštitnih mjera na gradilištu provodi koordinator II, voditelj građenja, nadzorni inženjer  i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela.

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i zapaljivih materijala te dovesti okoliš u prvobitno stanje.

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim propisima.

Mjere zaštite na radu

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku uporabe predmetnih građevina), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje.

Za vrijeme građenja predmetnih građevina potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na:

- zabranjen samostalan rad nestručne osobe na strojarskim instalacijama

- radove u blizini električnih vodova visokog napona

- radove sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima

- organizaciju i uređenje samog gradilišta,

- organizaciju skladišnog prostora,

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi

- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično,

- ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema,

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: zaštitna kaciga, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično)

- sanaciju okoliša građevina i gradilišta

Zakon o zaštiti na radu propisuje obveze Investitoru da već pri projektiranju građevina planira izgradnju na siguran način u skladu s pravilima zaštite na radu.

Gradilište mora biti uređeno tako da se omogući nesmetano i sigurno izvođenje svih radova.

Izvođenje radova zahtijevat će dobru pripremu i organizaciju radova, te dobru međusobnu usklađenost pojedinih faza i vrsta radova. Sve to uvjetuje obveznu izradu plana izvođenja radova tijekom izrade izvedbene projektne dokumentacije prije početka građenja. Plan izvođenja radova mora biti izrađen od strane koordinatora za zaštitu na radu u fazi projektiranja (Koordinatora I). Koordinatora I imenuje Investitor. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II) koordinira primjenu načela zaštite na radu i izvođenje odgovarajućih postupaka, provjerava da li se radni postupci provode na siguran način i prema Planu izvođenja radova te usklađuje propisane aktivnosti. Koordinator II također je imenovan od strane Investitora.

Poslodavci koji izvode radove na gradilištu su obvezni imati:

- dokaze o osposobljenosti radnika za rad na siguran način

- dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada za radnike nazočne na gradilištu

- dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima koje koriste

- prijavu gradilišta

- planove izvođenja radova

- knjige nadzora

- popise radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći

- svu dokumentaciju (o instalacijama, dizalicama, skelama, razuporama) potrebnu za izvođenje radova

Planom izvođenja radova nužno je definirati mjesta, prostor i način skladištenja materijala koji se ugrađuje te mjesta, prostor i način čuvanja opasnog i zapaljivog materijala.

Građevinski materijal će se na privremenom gradilištu skladištiti u manjim količinama. Prilikom slaganja materijala potrebno je voditi računa da se materijal slaže u pravilne oblike, da se osigura od obrušavanja te da visina naslage ne prelazi 2m. Na privremenom gradilištu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih materijala koristit će se tekuća goriva za pogon građevinskih strojeva, koja se smiju dovoziti samo u dnevnim potrebama, te strojna ulja i otapala.

Opasni, zapaljivi i eksplozivni materijal će se smjestiti i čuvati u natkrivenom  i ograđenom prostoru koji se zaključava. Sva mjesta predviđena za skladištenje materijala ucrtana su u Plan uređenja gradilišta.

Planom izvođenja radova nužno je definirati i opis izvođenja radova s podacima o načinu prijevoza, prijenosa, utovara i istovara materijala te teških voluminoznih predmeta. Na transportu je dozvoljen rad samo onim radnicima koji su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova ručnog prenošenja tereta i osposobljeni za rad na siguran način. Kad god je to moguće, ručno prenošenje tereta treba zamijeniti primjerenom radnom napravom, pomagalom i mehaničkim pomagalom. Zabranjen je kombinirani način (ručni i mehanizirani) utovara i/ili istovara istovremeno. Prilikom utovara materijala u vozilo potrebno je voditi računa o stabilnosti tereta. Teži predmeti veće površine trebaju se slagati na dno vozila, a lakši predmeti iznad njih. Ukoliko postoji mogućnost odlijetanja tereta sa sanduka vozila dok je ono u vožnji, teret se mora vezati konopima i/ili prekriti ceradom. Za vrijeme utovara i istovara teških predmeta radnici moraju stajati sa strane tereta, a nikako ispred ili iza tereta.

Ukoliko će se prilikom izvedbe koristiti dizalica, manipulativni prostor dizalice u potpunosti mora biti osiguravati transport tereta unutar gradilišta. Dizalica mora biti ispitana i ispravna te posjedovati uvjerenje, prema Zakonu o zaštiti na radu, kao stroj s povećanim opasnostima. Dizalicom smije rukovati samo za to osposobljen radnik. Radnik koji sudjeluje pri rukovanju dizalicom kao signalista također mora biti stručno osposobljen.

Planom izvođenja radova potrebno je i definirati opasna mjesta i ugrožene prostore na gradilištu tj. opasne zone. Opasnim prostorima na gradilištu smatraju se mjesta i prostori na kojima postoji povećana opasnost od povređivanja tj. opasnost po život i zdravlje radnika. Takva mjesta nastaju kod izvođenja radova na visini ili dubini te kod uporabe strojeva na motorni pogon. Svi iskopi na gradilištu moraju biti ograđeni sa strane sa koje se pored njih prolazi. Sva opasna mjesta moraju biti obilježena postavljanjem špage na kolčić i vješanjem zastavica uočljivih boja. Svaki rad unutar opasne zone je zabranjen bez posebnog naloga sve dok se ne provedu posebne mjere sigurnosti. Mjesta na gradilištu gdje postoji stalna i povremena opasnost moraju se na jasan i razumljiv način obilježiti pločama upozorenja, uputama i raznim oznakama. Na ulazu u gradilište obavezno postaviti ploču skupnih znakova za privremena gradilišta tj.:

- Zabranjen pristup nezaposlenima

- Obavezna upotreba zaštitne kacige, naočala i rukavica

- Opasnost od visećeg tereta (na mjestu gdje se teret podiže dizalicom)

- Opasnost od pada predmeta s visine

Na mjestima gdje se nalaze razvodni ormarići sa sklopkama i osiguračima treba postaviti simbole električne struje i upozorenje za opasnost te oznake sustava zaštite.

Kod svih strojeva treba postaviti ploče upozorenja „Zabranjeno stavljanje u pogon”, a što se odnosi na radnike koji nisu osposobljeni za rukovanje strojem. Voditelj građenja dužan je izdati nalog za pribavljanje svih upozorenja za siguran rad. Provjeru provedbe zaštitnih mjera na gradilištu provodi koordinator II, voditelj građenja, nadzorni inženjer.

TROŠKOVNIK

Ponudbeni troškovnik nalazi se u privitku dokumentacije za nadmetanje i čini njezin sastavni dio.

Svi radovi koji su predmet ovog postupka javne nabave trebaju se izvoditi proizvodima i materijalima sukladno važećoj zakonskoj legislativi, Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Zakonu o građevnim proizvodima i Zakonu o zaštiti okoliša, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze.

Predmetni radovi se trebaju izvoditi sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (Zagreb, 2001. godine) ukoliko nisu suprotni s opisom stavki, posebnim uzancama o građenju (Službeni list br. 18/1977 i NN br. 53/1991), pravilnicima, hrvatskim i stranim normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave.

Ugovorna cijena na temelju ugovora će biti fiksna.

Plaćanje po iskazanim sumama po stavkama u troškovniku obavljat će se u cjelini ili u dijelovima sukladno Ugovoru. Način izračuna stupnja kompletiranosti radova za plaćanje će biti u skladu sa standardnim normama u graditeljstvu Republike Hrvatske.

Troškovnik je potrebno tumačiti u sprezi sa Tehničkim specifikacijama, Općim i Posebnim odredbama Zahtjeva naručitelja, s tehničko projektnom dokumentacijom (glavni i izvedbeni projekt) i ugovora te nuditi u formi troškovnika.

Stavke iz troškovnika su dane da pruže opću osnovu za nadmetanje. Osnova za plaćanja će biti Ponuda Izvoditelja, usvojena od strane Naručitelja razdvojena po stavkama i ponudbenim cijenama u troškovniku. Ponuditelji će dati ponudu za cjelokupno Postrojenje i usluge ugradnje na temelju „jedinstvene obveze“, tako da ukupna ponudbena cijena pokriva sve obveze Izvođača spomenute ili opravdano izvedene iz natječajnog dokumenta u svezi s projektiranjem, proizvodnjom, uključujući nabavu i podizvođenje (ako postoji), dopremu, izgradnju, ugradnju i dovršetak građevine. Ponuđač mora u svoju ponudu uključiti sve potrebne radove i opremu u skladu sa odabranim tehničkim rješenjem i ponuđenom opremom za izvođenje respektirajući zahtjeve zadane u Općim i Posebnim specifikacijama te Listi zahtjeva ovog Natječajnog dokumenta u cilju izvršenja Ugovora. Isto tako nužno je predvidjeti ostalu opremu i radove koji nisu specificirani, a nužni su za funkcionalan rad, ali i sve druge nužne da građevina zadovolji uvjete za uporabu dozvolu sukladno zakonima i propisima.

Stavke, jedinične cijene i ponudbene cijene u troškovniku će, ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru, obuhvatiti kompletnu izgradnju uređaja i pristupnih cesta, radnu snagu, upravljanje, materijale, građenje, montažu, sklapanje, rukovanje, osiguranje, dobit, poreze i carinu, zajedno sa svim općim rizicima i obvezama navedenim ili se podrazumijevaju u Ugovoru.

Kod formiranja cijena ponuditelj mora poći od načela da u njih ugradi sve troškove vezane uz realizaciju projekta i to od momenta preuzimanja ponudbene dokumentacije do momenta predavanja gotove građevine izgrađene u skladu s odobrenjem za gradnju (potvrda glavnog projekta) te glavnim projektom koji čini sastavni dio tog odobrenja i izvedbenim projektom izrađenim u skladu s glavnim projektom, svim pozitivnim zakonima i propisima koji tretiraju tu vrstu izgradnje, sa uključenim zahtjevima iz  dokumentacije za nadmetanje i zahtjevima naručitelja.

Prema tome, posebno treba voditi računa da se obuhvati sljedeće:

- Troškovi davanja ponude,

- Troškovi ugovaranja radova,

- Troškovi organizacije gradilišta (skladišni prostor), ograđivanje prostora izvođenja radova fizičkom ogradom visine 2,00 m, održavanja komunikacija koje koristi IZVRŠITELJ u ispravnom i čistom stanju sposobnom za preuzimanje kolnog i pješačkog prometa a sve u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i Zakonima o zaštiti na radu sa svim podzakonskim aktima,

- Troškovi osiguranja svih potrebnih materijalnih sredstava za rad na siguran način za djelatnike trgovačkog društva uključene u realizaciju investicije i to osobna sredstva i gradilišna sredstva (garderobni kontejner, blagovaonica i WC),

- Troškovi privremene i stalne građevinske deponije sa planiranjem iste i/ili plaćanjem korištenja gradske građevinske deponije,

- Troškovi privremenih gradilišnih priključaka elektroinstalacija i vodovoda i utroška istih,

- Svi troškovi vezani uz oštećenja postojećih instalacija infrastrukture koje su u funkciji (elektrike, vodovod, telekomunikacije, fekalna kanalizacija), popravak istih i nadoknadu distributeru za neisporučenu uslugu,

- Sav materijal (dobava sa uračunatim rasturom, prijevoz, skladištenje, prijevoz do mjesta ugradbe) - osim ako nije drugačije navedeno u opisu stavke, rad (nadoknada neposrednom djelatniku, režija gradilišta, troškovi uprave društva, koeficijent gradilišta, zakonska davanja, zarada), sanacija – čišćenje mjesta rada sa dovođenjem u prvobitno stanje,

- Troškovi čišćenja korištenih površina nakon izvedbe svih ugovorenih i naknadnih radova,

- Troškovi odvoza sve potrebne gradilišne logistike (ostatak materijala, mehanizacija, kontejneri i sl),

- Troškovi ispitivanja izvedenih konstrukcija i instalacija sa izdavanjem atesta od strane ovlaštenog trgovačkog društva registriranog za navedenu vrstu radova,

- Troškovi primopredaje gradilišta, otklanjanja eventualnih vidljivih nedostataka, otklanjanja nedostataka u garantnom roku, okončanom obračunu i svih troškova vezanih uz završetak ugovorenih i naknadnih radova,

- Troškove izrade projekta izvedenog stanja, upustava i ostale potrebne dokumentacije kao i troškovi vezani uz tehnički pregled građevine i dobivanje uporabne dozvole

- Troškove održavanja infrastrukture odlagališta i pristupa istom u ispravnom stanju, tijekom izvođenja radova sve do završetka istih i primopredaje građevine.

- Svi ostali troškovi nužni za izgradnju građevine do njene potpune funkcionalnosti.

- Troškovi unutar jamstvenog roka, za otklanjanje nedostataka.

PRILOZI

Prilog 1. Ponudbeni troškovnik

Prilog 2. Lokacijska i građevinska dozvola